BURMISTRZ  GMINY DUKLA

# PROGRAM     OCHRONY     ŚRODOWISKA  WRAZ   Z   PLANEM     GOSPODARKI

# ODPADAMI  DLA GMINY DUKLA NA LATA 2004-2015.

TOM II

#### PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

#### DLA GMINY DUKLA

/ projekt /

Dukla, lipiec 2004

SPIS TREŚCI:

1.WPROWADZENIE	3

2.UWARUNKOWANIA MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA LOKALIZACJĘ	5

INSTALACJI GOSPODARKI ODPADAMI	5

3. ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI	6

3.1. Odpady powstające w sektorze komunalnym	6

/analizę stanu istniejącego dokonano w oparciu o dane z roku 2003/	6

3.2. Odpady powstające w sektorze gospodarczym	20

3.3. Odpady niebezpieczne	23

Załączniki graficzne do rozdziału 3:	28

4. PROGNOZA ZMIAN	29

4.1. Sektor komunalny	29

4.2. Sektor gospodarczy	35

4.3. Odpady niebezpieczne	36

5. ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI	39

5.1. Sektor komunalny	40

Załączniki graficzne do rozdziału 5:	48

6. ZADANIA STRATEGICZNE OBEJMUJĄCE OKRES CO NAJMNIEJ 8 LAT.	49

6.1.Zadania strategiczne i niezbędne koszty związane z realizacją	49

przedsięwzięć w gospodarce odpadami komunalnymi	49

6.2. Niezbędne koszty związane z realizacją przedsięwzięć w odpadami niebezpiecznymi            i w sektorze gospodarczym	51

6.3. Sumaryczne koszty wdrażania GPGO	51

6.4. Zasady finansowania	52

7.HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBEJMUJĄCY	58

OKRES 4 LAT	58

8.WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA	59

ŚRODOWISKO	59

9.SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU	62

9.1. Zasady zarządzania systemem	62

10. STRESZCZENIE PGO W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.	67

11.SŁOWNIK OKREŚLEŃ I SFORMUŁOWAŃ UŻYTYCH W OPRACOWANIU	70

12. BIBLIOGRAFIA.	74

13. ZAŁĄCZNIK NR 1	76

- WPROWADZENIE

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Dukla jest efektem realizacji ustawy

o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), która w rozdziale        3 art. 14 – 16 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Zgodnie    art.    14 ust.   5   w/w    ustawy    niniejszy   plan   opracował   Burmistrz

Gminy Dukla.

Niniejszy dokument uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami.

Gminny plan gospodarki odpadami określa (art. 14 ust. 2 ustawy o odpadach):

- aktualny stan gospodarki odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów,

oraz w szczególności (art. 15 ust. 3 ustawy o odpadach):

- rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania,

- rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,

- działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów                             lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

- projektowany system gospodarowania odpadami.

Gminny plan gospodarki odpadami określa  ponadto (art. 15 ust. 4 ustawy o odpadach):

  - rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć,

  - harmonogram uruchamiania środków finansowych i ich źródła.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie gminy oraz przywożonych na jego teren,                               a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe oraz odpady niebezpieczne, w tym oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

Projekt planu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa i zarząd powiatu. Organy te udzielają opinii dotyczących GPGO w terminie nie dłuższym niż  2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Nie udzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną (art. 14 ust. 8).

W myśl art. 14 ust. 13 Burmistrz składa co dwa lata radzie gminy sprawozdanie      z realizacji planu gospodarki odpadami. Plan ten podlega aktualizacji nie rzadziej, niż co     4 lata.

Przy konstruowaniu niniejszego Planu wykorzystano następujące dokumenty:

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (Mon. Pol. z 2003 r. Nr 11, poz. 159).

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (Zarząd Województwa, 2003)

- Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami ( Zarząd Powiatu, 2003).

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych          na terytorium Polski (Ministerstwo Gospodarki, 2002).

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta      i Gminy Dukla (2000),

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego (Zarząd Województwa, 2002).

- Jednocześnie posługiwano się materiałami pomocniczymi wydanymi między innymi przez Ministerstwo Środowiska (Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami (2003),  ankietami i danymi otrzymanymi  z  gmin, instytucji i zakładów produkcyjnych. Bardzo istotnym źródłem informacji były dane własne  Gminy Dukla.

Projekt Planu stanowi część Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dukla.

Wzorem Krajowego, Wojewódzkiego i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, dla potrzeb konstrukcyjnych niniejszego dokumentu dokonano podziału odpadów na trzy zasadnicze grupy:

- Odpady powstające w sektorze komunalnym

- Odpady powstające w sektorze gospodarczym,

- Odpady niebezpieczne.

Integralną częścią Projektu Planu jest załącznik: „Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów”.

- UWARUNKOWANIA MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA LOKALIZACJĘ

INSTALACJI GOSPODARKI ODPADAMI

W programie ochrony środowiska przedstawiono zagadnienia mające istotny wpływ na określenie terenów, które mogą być typowane do lokalizacji składowisk odpadów i instalacji gospodarki odpadami.

Podstawowe warunkowania lokalizacyjne składowisk przedstawiono na załączniku graficznym:  Mapa nr 1 „Uwarunkowania lokalizacyjne instalacji gospodarki odpadami”.

W oparciu o publikowane normatywy przyjęto następujące podstawowe kryteria lokalizacji składowisk :

- Istnienie naturalnej bariery geologicznej o określonej miąższości – preferowane są grunty spoiste w stanie zwartym, półzwartym lub twardoplastycznym o małej porowatości i przepuszczalności, wysokiej sorbcyjności, jednorodne; pozioma rozciągłość bariery większa od planowanego składowiska; spąg, co najmniej 1,0 m ponad najwyższym położeniem poziomu wód podziemnych.

- Położenie poza glebami chronionymi I – III klas bonitacyjnych i glebami pochodzenia organicznego.

- Położenie poza strefami ochronnymi ujęć wód powierzchniowych i zbiorników wód śródlądowych.

- Położenie poza dolinami rzecznymi, terenami bagiennymi, podmokłymi, źródliskowymi, w oddaleniu od zbiorników wód powierzchniowych.

- Położenie poza obszarami i strefami ochronnymi Głównych Zbiorników Wód Podziemnych i wód użytkowych.

- Położenie poza zasięgiem wód powodziowych Q1%.

3. ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI

3.1. Odpady powstające w sektorze komunalnym

/analizę stanu istniejącego dokonano w oparciu o dane z roku 2003/

3.1.1. Odpady komunalne

- 3.1.1.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach, odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Tak więc odpady komunalne powstają w:

- gospodarstwach domowych,

- obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.

Ilość odpadów komunalnych stałych wywiezionych z gminy Dukla została przedstawiona   w poniższym zestawieniu.

Tab. 3.1. Ilość odpadów komunalnych stałych wywiezionych w latach 2001-2003.

| - Ilość odpadów komunalnych stałych wywiezionych [ Mg ] |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Składowisko komunalne Dukla |  |  |
| 2001 | 2002 | 2003 |
| 1922,58 | 2040,20 | 2062,84 |

- Analiza   wywiezionych  w   latach   2001-2003   odpadów   komunalnych   stałych   wykazuje

- nieznaczną zmienność ilości odpadów wytwarzanych w poszczególnych latach. Dotyczy to również ilości odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2001-2003.

Wskaźniki ilości zbieranych odpadów komunalnych przedstawiają się następująco:

Tab. 3.2. Ilość zebranych odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca

(Mg/M/rok)

| Lata | Ilość odpadów wywiezionych [ Mg ] | Ilość odpadów na 1 mieszkańca/rok Mg/M/rok |
| --- | --- | --- |
| 2001 | 1922,58 | 0,111 |
| 2002 | 2042,20 | 0,122 |
| 2003 | 2062,84 | 0,121 |

W oparciu o dane wskaźnikowe (przyjęte zostały dla 7 źródeł powstawania odpadów           z   uwzględnieniem  różnic  dla  jednostek  miejskich  i  wiejskich), 	 obliczono szacunkową potencjalną ilość wytwarzanych odpadów komunalnych .

Tabela 3.3. Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych [kg /M/rok]            (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami – X.2002 r.)

| LL.p. | Źródła powstawania odpadów | Przyjęty wskaźnik nagromadzenia [kg/M/rok] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | miasto | wieś |
| 1 | odpady z gospodarstw domowych | 224 | 116 |
| 2 | odpady z obiektów infrastruktury | 110 | 45 |
| 3 | odpady wielkogabarytowe | 20 | 15 |
| 4 | odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | 40 | 40 |
| 5 | odpady z ogrodów i parków | 12 | 5 |
| 6 | odpady z czyszczenia ulic i placów | 15 | - |
| 7 | odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych | 3 | 2 |
|  | Razem | 424 | 223 |

# Tabela nr 3.4. Bilans odpadów komunalnych powstających w  gminie Dukla                      [Mg/rok]

| Bilans odpadów komunalnych [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady z gospodarstw domowych | Odpady z obie-któw infras-trukturalnych | Odpady wielko gabarytowe | Odpady z budo-wy, remontów, i demontażu obiektów budowlanych | Odpady z ogro-dów i parków | Odpady z czyszczenia ulic i placów | Odpady niebez-pieczne wcho-dzące w stru-mień odpadów komunalnych | Suma odpadów |
| 2400.85 w tym miasto 533,69 | 986,46 w tym miasto 262,00 | 289,27 w tym miasto 47,67 | 739,29 w tym miasto 95,24 | 109,00 w tym miasto 28,58 | 35,75 | 39,38 w tym miasto 7,07 | 4600,00 |

Odpady komunalne z gospodarstw domowych oraz z obiektów infrastruktury

Szacunkowa, potencjalna ilość odpadów komunalnych z gospodarstw domowych wynosi  2400.85 Mg. Natomiast z obiektów infrastruktury 986,46 Mg - są to obiekty handlowe, usługowe, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty działalności gospodarczej                       i wytwórczej.

Tabela 3.5. Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury [%]

(wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami – X.2002 r.)

| LL.p. | Frakcje odpadów | Odpady domowe |  |  |  | Odpady z obiektów infrastruktury [%] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Miasto |  | Wieś |  |  |  |
|  |  | MMg/rok | [[%] | MMg/rok | [[%] | MMg/rok | [%] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Odpady organiczne pochodzenia roślinnego | 170,78 | 32 | 242,73 | 13 | 98,65 | 10 |
| 2. | Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego | 10,67 | 2 | 18,67 | 1 | - | - |
| 3. | Inne odpady organiczne | 10,67 | 2 | 37,34 | 2 | - | - |
| 4. | Papier i tektura | 101,41 | 19 | 242,73 | 13 | 295,94 | 30 |
| 5. | Tworzywa sztuczne | 74,72 | 14 | 242,73 | 13 | 295,94 | 30 |
| 6. | Materiały tekstylne | 21,35 | 4 | 56,02 | 3 | 29,59 | 3 |
| 7. | Szkło | 42,69 | 8 | 149,37 | 8 | 98,65 | 10 |
| 8. | Metale | 21,35 | 4 | 74,69 | 4 | 49,32 | 5 |
| 9. | Odpady mineralne | 26,68 | 5 | 186,72 | 10 | 49,32 | 5 |
| 10. | Frakcja drobna (pon. 10 mm) | 53,37 | 10 | 616,16 | 33 | 69,05 | 7 |
| Razem : |  | 533,69 | 100 | 1867,16 | 100 | 986,46 | 100 |

Opady wielkogabarytowe

Na terenie gminy jest prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych dwa razy  w roku w miesiącach maj i październik.

Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych  z gminy Dukla została przedstawiona         w poniższej tabeli.

Tabela 3.6. Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych

| - Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych [ Mg ] |  |
| --- | --- |
| - Składowisko komunalne Dukla |  |
| 2002 | 2003 |
| 14,95 | 12,70 |

Szacunkowa ilość odpadów wielkogabarytowych  wynosiła  289,27 Mg.

Powstające ilości odpadów wielkogabarytowych oszacowano według wskaźników zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami. Średnio w Polsce mieszkaniec

w mieście wytwarza w ciągu roku ok. 20 kg tego typu odpadów, natomiast na terenach wiejskich ok. 15 kg.

Tabela 3.7. Średni skład odpadów wielkogabarytowych [%] (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami – X.2002 r.)

| L.p. | Odpady wielkogabarytowe | Zawartość |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg/rok | % |
| 1 | Drewno | 173,56 | 60 |
| 2 | Metale | 86,78 | 30 |
| 3 | Inne ( balastowe, materace, plastik itp. ) | 28,93 | 10 |
| ### Razem : |  | 289,27 | 100 |

Opady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

Szacunkowa ilość odpadów niebezpiecznych wynosiła 39,38 Mg.

Tabela 3.8. Morfologia odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gminy Dukla, w  % .

| Charakter terenu | Miejski |  | Wiejski |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strumień odpadu | Mg | % | Mg | % |
| Oleje i tłuszcze | 0,57 | 8,1 | 2,26 | 7,0 |
| Farby lakiery | 3,41 | 48,2 | 15,99 | 49,5 |
| Lepiszcze i żywice inne nie sklasyfikowane | 0,48 | 6,8 | 2,59 | 8,0 |
| Rozpuszczalniki | 0,26 | 3,7 | 1,29 | 4,0 |
| Kwasy Alkalia | 0,06 | 0,8 | 0,26 | 0,8 |
| Leki ( i środki kosmetyczne) | 0,38 | 5,5 | 1,52 | 4,7 |
| Pestycydy, (środki ochrony roślin) | 0,07 | 1,0 | 1,45 | 4,5 |
| Baterie i akumulatory | 1,24 | 17,5 | 4,52 | 14,0 |
| Lampy fluorescencyjne | 0,11 | 1,5 | 0,36 | 1,1 |
| Chemikalia | 0,21 | 3,0 | 0,81 | 2,5 |
| Środki czyszczące | 0,25 | 3,5 | 1,13 | 3,5 |
| Inne | 0,03 | 0,4 | 0,13 | 0,4 |
| Razem: | 7,07 | 100,0 | 32,31 | 100,0 |

Odpady budowlane

Wielkość wytworzonego strumienia odpadów budowlanych na terenie gminy Dukla wynosiła 739,29 Mg.

Tabela 3.9. Ilość i skład [%] odpadów budowlanych i poremontowych  na terenie gminy Dukla ( wskaźniki wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami)

| L.p. | Odpady budowlane i poremontowe Skład : 100 % mineralne | Zawartość |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg/rok | % |
| 1 | Cegła | 295,72 | 40 |
| 2 | Beton | 147,86 | 20 |
| 3 | Tworzywo sztuczne | 7,39 | 1 |
| 4 | Bitumiczna powierzchnia dróg | 59,14 | 8 |
| 5 | Drewno | 51,76 | 7 |
| 6 | Metale | 36,96 | 5 |
| 7 | Piasek | 110,89 | 15 |
| 8 | inne | 29,57 | 4 |
| Razem : |  | 739,29 | 100 |

Opady z ogrodów i parków

Według KPGO jednostkowy wskaźnik powstawania odpadów z ogrodów i parków               kształtuje się na poziomie ok.12 kg/M dla miast i ok. 5 kg/M dla terenów wiejskich.

Na tej podstawie oszacowano, że w 2003 roku powstało w ok. 109,00 Mg odpadów                                z ogrodów i parków.

Podsumowanie

Na podstawie KPGO –  do dalszych rozważań przyjęto 18 strumieni odpadów oraz wskaźniki charakterystyki jakościowej odpadów komunalnych dla terenów wiejskich. Dane dla gminy przedstawiono poniżej.

Tabela 3.10. Strumienie odpadów oraz wskaźniki charakterystyki jakościowej odpadów komunalnych.

| L.p. | Strumień odpadów komunalnych | Miasto |  | Wieś |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | % | Mg | % |
| 1 | Domowe odpady organiczne, w tym: | 215,13 | 21,3 | 355,41 | 9,9 |
| 1a | odpady organiczne roślinne | 194,13 | 19,22 | 301,56 | 8,4 |
| 1b | odpady organiczne zwierzęce | 10,50 | 1,04 | 17,95 | 0,5 |
| 1c | odpady organiczne inne | 10,50 | 1,04 | 35,90 | 1,0 |
| 2 | Odpady zielone | 24,24 | 2,4 | 68,21 | 1,9 |
| 3 | Papier i tektura (niopakowaniowe) | 68,68 | 6,8 | 172,32 | 4,8 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 98,98 | 9,8 | 247,71 | 6,9 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 11,11 | 1,1 | 28,72 | 0,8 |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 115,14 | 11,4 | 337,46 | 9,4 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 37,37 | 3,7 | 107,70 | 3,0 |
| 8 | Tekstylia | 28,28 | 2,8 | 75,39 | 2,1 |
| 9 | Szkło (nieopakowaniowe) | 5,05 | 0,5 | 14,36 | 0,4 |
| 10 | Opakowania ze szkła | 66,66 | 6,6 | 305,15 | 8,5 |
| 11 | Metale | 30,30 | 3,0 | 71,80 | 2,0 |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej | 11,11 | 1,1 | 25,13 | 0,7 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 3,03 | 0,3 | 7,18 | 0,2 |
| 14 | Odpady mineralne | 34,34 | 3,4 | 211,81 | 5,9 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 111,10 | 11,0 | 646,20 | 18,0 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 47,47 | 4,7 | 240,53 | 6,7 |
| 17 | Odpady budowlane | 94,94 | 9,4 | 642,61 | 17,9 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 7,07 | 0,7 | 32,31 | 0,9 |
| Razem: |  | 1010,0 | 100 | 3590,0 | 100 |

#### 3.1.1.2. Istniejące systemy zbierania i transportu  odpadów komunalnych

W celu zdiagnozowania aktualnego stanu zbierania i transportu odpadów komunalnych  wykorzystano   informacje własne gminy Dukla.

Na obszarze gminy zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objętych było 97% gospodarstw domowych oraz 90% podmiotów gospodarczych. Obszar miasta i gminy został podzielony na rejony zbiórki odpadów komunalnych  / mapka nr 2 /.

Gromadzenie odpadów komunalnych  prowadzone jest w  systemie: ,, u źródła” oraz kontener w sąsiedztwie  - centra zbiórki / mapka nr 3 / .

Dane dotyczące systemów zbierania i transportu w poszczególnych rejonach przedstawiono poniżej:

Tabela 3.11. Systemy zbierania i transportu odpadów komunalnych.

| Systemy zbierania i transportu odpadów komunalnych w poszczególnych rejonach gminy Dukla. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rejony /miejscowości/ | Rok |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ludność ogółem |  | System zbiórki odpadów |  |  | Sprzęt do gromadzenia odpadów | Częstotliwość zbierania odpadów, Podmioty świadczące usługi |
| - 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| - I - /Daliowa, Jaśliska, Posada Jaśliska, - Wola Wiżna, Wola Wyżna/ | 1903 |  | ,,u źródła” |  |  | Odpady zmieszane; -1 pojemnik SM 110L Odpady segregowane; worki kolorowe. Tworzywa sztuczne – worek żółty Szkło – worek zielony Złom – worek czerwony Makulatura – worek niebieski | Odpady zmieszane ; - I, IV kwartał co 4 tygodnie - II, III kwartał co 2 tygodnie. Odpady segregowane; - raz w miesiącu Odpady wielkogabarytowe; - 2 razy w roku /maj, październik/ Podmioty świadczące usługi: Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. Dukla |
| - II - /Barwinek, Mszana, Trzciana, Tylawa,Zyndranowa/ | 1860 |  | ,,u źródła” |  |  | " | " |
| - III - /Łęki Dukielskie, Wietrzno/ | 2475 |  | ,,u źródła” |  |  | " | " |
| - IV - /Równe, Zboiska/ | 2382 |  | ,,u źródła” |  |  | " | " |
| - V - /Chyrowa, Głojsce, Iwla, Teodorówka/ | 2757 |  | ,,u źródła” |  |  | " | " Podmioty świadczące usługi: 1.Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. Dukla 2. W. Paszek –Usługi Rolnicze,Leśne i Komunalne dla miejscowości Teodorówka |
| - VI - /Cergowa, Jasionka, Nadole/ | 3050 |  | ,,u źródła” |  |  | " | " Podmioty świadczące usługi: 1.Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. Dukla 2. W. Paszek –Usługi Rolnicze, Leśne i Komunalne dla miejscowości Cergowa, Nadole |
| - VII - Dukla | 2214 |  | Zabudowa jednorodzinna ,,u źródła” system trójpojemnikowy, pojemniki SM 110L -odpady zmieszane - szkło - tworzawa sztuczne |  |  | odpady zmieszane; -1 pojemnik SM 110L odpady segregowane;, szkło - 1 pojemnik 110L tworzywa sztuczne – 1 pojemnik 110L | Odpady zmieszane i segregowane w miarę potrzeb. Odpady wielkogabarytowe; - 2 razy w roku /maj, październik/ Podmioty świadczące usługi: Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. Dukla |
|  |  |  | zabudowa wielorodzinna kontener w sąsiedztwie /centra zbiórki/ |  |  | odpady zmieszane; -pojemniki KP-7 odpady segregowane; pojemniki typu dzwon, - szkło - tworzywa sztuczne - puszki aluminiowe |  |
| ## Pozostałe Rejony |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nowa Wieś | 206 |  | ,,u źródła” |  | odpady zmieszane; - 2 pojemniki KP-7 odpady segregowane; pojemniki typu dzwon, - szkło - tworzywa sztuczne |  | Odpady zmieszane i segregowane - w miarę potrzeb. Odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku /maj, październik/ Podmioty świadczące usługi: Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. Dukla |
| - Olchowiec /66/, Ropianka /11/, Smereczne /0/, Wilsznia /0/ | 77 |  | ,,u źródła” |  | odpady zmieszane; - pojemnik KP-7 odpady segregowane; pojemniki typu dzwon, - szkło |  |  |
| - Lipowiec /3/, Czeremcha /0/ | 3 |  | - |  | - |  |  |
| - Szklary /170/, Kamionka /0/ | 170 |  | ,,u źródła” |  | odpady zmieszane; - 2 pojemniki KP-7 odpady segregowane; pojemniki typu dzwon, - szkło - tworzywa sztuczne |  |  |
| - Razem: |  | 113 |  | - |  | - | - |

Obiekty użyteczności publicznej są wyposażone w kontenery do odbioru odpadów zmieszanych oraz dwa pojemniki na odpady segregowane. Pojemnik typu dzwon na  szkło oraz pojemnik siatkowy na tworzywa sztuczne.  Za utrzymanie czystości                                      i eksploatację systemu zbiórki odpadów komunalnych jest odpowiedzialna Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. – Dukla, ul. Parkowa 5.

Odpady są wywożone  na składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Dukla.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w gminie prowadzona jest systemem okresowym           / dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym /.

3.1.1.3. Ilość i rodzaj odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku

Odpady wyselekcjonowane przez mieszkańców  gminy Dukla stanowiły  w roku 2003 ogółem 10,40%  całej masy odpadów stałych .

Natomiast w wyniku prowadzonej segregacji na składowisku Dukla zebrano              276,929 Mg odpadów.  Ilość odpadów pozyskiwanych w ten sposób, które nadają się  do wykorzystania, przedstawiono w tabelach  poniżej.

Tab.  3.12.  Ilość odpadów pozyskiwanych z selektywnej zbiórki

i poddanych odzyskowi w gminie Dukla.

| Ilość i rodzaj odpadów pozyskiwanych z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Dukla Mg/rok |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odzysk | Rok |  |  |  |  |  |
|  | 2001 | [% ] | 2002 | [% ] | 2003 | [% ] |
| - 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - Szkło | 50,00 | 45,64 | 124,14 | 73,37 | 160,23 | 74,67 |
| - Makulatura - /papier i tektura/ | 9,20 | 8,40 | 21,33 | 12,61 | 25,02 | 11,66 |
| - Złom | 42,20 | 38,52 | - | - | - | - |
| - Tworzywa - Sztuczne | 8,15 | 7,44 | 21,46 | 12,68 | 25,92 | 12,08 |
| - Aluminium | - | - | 1,95 | 1,15 | 2,51 | 1,17 |
| - Opakowania - Wielomateriałowe | - | - | 0,32 | 0,19 | 0,90 | 0,42 |
| - Tekstylia | - | - | - | - | - | - |
| - Razem | 109,55 | 100,00 | 169,20 | 100,00 | 214,58 | 100,00 |

Tab.  3.13.  Procentowy udział odpadów pozyskiwanych z selektywnej zbiórki

do ogółu odpadów w gminie Dukla.

| Lata | Ilość odpadów wywiezionych [ Mg ] | Ilość odpadów pozyskanych z selektywnej zbiórki [ Mg ] | Procentowy udział odpadów pozyskanych z selektywnej zbiórki do ogółu [ % ] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 2001 | 1922,58 | 109,55 | 5,70 |
| 2002 | 2042,20 | 169,20 | 8,29 |
| 2003 | 2062,84 | 214,58 | 10,40 |

Tab.  3.14.  Ilość odpadów pozyskiwanych z segregacji  i poddanych odzyskowi

na składowisku Dukla.

| Składowisko Dukla | Ilość i rodzaj odpadów pozyskiwanych z selektywnej zbiórki w kg |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | [%] | 2002 | [%] | 2003 | [%] |
| - 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - Szkło-stłuczka - w tym kolorowe | 55778 14070 | 45,80 | 125410 44500 | 55,01 | 160230 16320 | 57,86 |
| - Tworzywa sztuczne - w tym butelki PET | 8150 6250 | 6,69 | 21460 16820 | 9,41 | 25920 10200 | 9,36 |
| - Makulatura - / opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura/ | 9200 | 7,55 | 21330 | 9,36 | 26380 | 9,52 |
| - Opakowania wielomateriałowe | - | - | 320 | 0,14 | 900 | 0,32 |
| - Złom stalowy i kolorowy - w tym kolorowy - i puszki aluminiowe | 45969 3769 1397 | 37,75 | 53726 4966 1510 | 23,57 | 46699 606 2513 | 16,86 |
| - Opony zużyte | 200szt 1150kg | 0,95 | 363szt 2250kg | 0,99 | 1960szt 11260 kg | 4,07 |
| - oleje przepracowane | 196 | 0,16 | 120 | 0,06 | - | - |
| - Drzewo opałowe | 1340 | 1,10 | 3340 | 1,46 | 5540 | 2,01 |
| - Razem odzysk: | 121783 | 100,00 | 227956 | 100,00 | 276929 | 100,00 |

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli prowadzi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych również na terenie gminy Iwonicz Zdrój, Krosno, Nowy Żmigród, Zarszyn         i Krempna. Ponadto w gminie Krempna i Nowy Żmigród prowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

W latach 2000-2003 na składowisku Dukla w ramach segregacji systemem ręcznym przekazano do recyklingu 670 Mg surowców wtórnych.

Wysegregowane surowce wtórne z odpadów komunalnych pozwoliły zaoszczędzić około 4043m3 kubatury niecki składowiska.

W 2004 roku uruchomiono linię do segregacji odpadów komunalnych na składowisku Dukla. Planuje się odzyskiwać rocznie około 500 Mg surowców wtórnych.

#### 3.1.1.5. Import odpadów komunalnych

Ilość odpadów komunalnych przyjętych na składowisko Dukla z poza terenu gminy przedstawiono poniżej:

Tab.  3.15.  Ilość odpadów przyjętych z poza obszaru gminy.

| Wyszczególnienie | Ilość odpadów przyjętych z poza terenu gminy Dukla |
| --- | --- |
|  | Składowisko Dukla [Mg] |
|  | Rok 2003 |
| 1. | 2. |
| Brzozów | 576,26 |
| Chorkówka | 200,55 |
| Domaradz | 435,42 |
| Haczów | 0,86 |
| Iwonicz Zdrój | 1677,64 |
| Jasienica Rosielna | 725,60 |
| Krempna | 151,90 |
| Krosno | 63,48 |
| Miejsce Piastowe | 50,82 |
| MPGK Gorlice | 46,50 |
| Nowy Żmigród | 463,73 |
| Powiat Jasielski | 775,07 |
| Rymanów | 873,96 |
| Rzeszów | 12,84 |
| Tarnowiec | 7,66 |
| Wiśniowa | 60,36 |
| Zakład Gazowniczy/ Jasło/ | 7,08 |
| Zarszyn | 25,04 |
| Razem: | 6156,77 |

Ogółem na składowisko w Dukli przyjęto 8217,61 Mg odpadów komunalnych.

Ilość odpadów przyjętych z poza gminy stanowi 74,90% / mapka nr 4 /.

Ilość odpadów wielkogabarytowych przyjętych na składowisko Dukla z poza terenu gminy przedstawiono poniżej:

Tab.  3.16.  Ilość odpadów wielkogabarytowych przyjętych z poza obszaru gminy.

| Wyszczególnienie | Ilość odpadów wielkogabarytowych przyjętych z poza terenu gminy Dukla |
| --- | --- |
|  | Składowisko Dukla [Mg] |
|  | Rok 2003 |
| 1. | 2. |
| Krempna | 1,82 |
| Nowy Żmigród | 6,12 |
| Razem: | 7,94 |

Kierunki importu odpadów pokazano na mapce nr 5.

3.1.1.6. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz

unieszkodliwiania odpadów

Działalność polegającą na usuwaniu, odzysku i transporcie odpadów komunalnych do miejsc ich unieszkodliwienia  prowadzą w gminie Dukla trzy przedsiębiorstwa. Ich wykaz zamieszczono w Załączniku nr 1.

Na  składowisku odpadów w Dukli  funkcjonuje 1 sortownia odpadów – maksymalna zdolność przetwarzania  do 500,0 Mg/rok.

Składowisko odpadów w Dukli przekazane zostało do eksploatacji  w kwietniu 2000 roku. Położone jest w północnej części miasta, poza istniejącą zabudową mieszkaniową. Powierzchnia składowiska wynosi 2,9 ha /z czego eksploatowane jest 0,45 ha/ , a pojemność 170000 m3 (dla I etapu). Na składowisku gromadzone są odpady komunalne z terenu miasta i gminy Dukla oraz innych gmin.

Zarządzającym składowiskiem jest Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa                w Dukli Sp. z o.o.. Stan nagromadzenia odpadów na koniec 2003 wynosił                                29348,25 Mg /39275 m3/.  Przewidywane zakończenie eksploatacji – 2025 r.

Składowisko wymaga modernizacji w zakresie:

    - budowy kompostowni,

    - ujęcia biogazu,

    - budowy oczyszczalni odcieków i podłączenia do kanalizacji miejskiej,

    - budowy nowej czaszy,

    - uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

- 3.1.1.6. Koszty i opłaty istniejącego systemu gospodarki odpadami

- Na podstawie danych własnych gminy przedstawiono poniżej koszty i opłaty istniejącego systemu gospodarki odpadami.

#### Górne ryczałtowe stawki opłat za odpady komunalne  zgodnie z Uchwałą Nr V/35/03 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 stycznia 2003roku wynoszą:

- Odpady niesegregowane:

a/ Od jednego mieszkańca Gminy zamieszkałego w następujących miejscowościach /przysiółkach/:Nowa Wieś, Olchowiec, Ropianka, Wola Wyżna, Iwla-Góry, Teodorówka-Góry, Wietrzno-Sośnina, Wietrzno-Bania, Łęki Dukielski-Łazy, Łęki Dukielskie-Pałacówka, Łęki Dukielskie-Myszkowskie ,  -  1,80 zł. netto miesięcznie.

b/ Od jednego mieszkańca pozostałych miejscowości Gminy  -  2,30 zł. netto miesięcznie.

c/ Od instytucji i podmiotów działających na terenie Miasta i Gminy Dukla         posiadających umowy na przyjęcie odpadów na składowisko  -  250 zł. netto        za 1 Mg.

- Odpady segregowane:

a/  Od jednego mieszkańca Gminy   -  1,80 zł. netto miesięcznie.

b/ Od instytucji i podmiotów działających na terenie Miasta i Gminy Dukla posiadających umowy na przyjęcie odpadów na składowisko  -  nieodpłatnie.

Osoby przebywające czasowo poza terenem gminy ( wojsko, internat, dom opieki społecznej, powyżej 75 lat i dzieci rodzin wielodzietnych – poczynając od czwartego dziecka) są zwolnione z opłat za odbiór odpadów.

Średni koszt zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych         w gminie Dukla wynosił: 120zł. za 1 Mg.

#### 3.1.1.7. Wnioski  i  identyfikacja problemów

Analiza aktualnej sytuacji w gospodarce odpadami w gminie Dukla pozwala               na wysunięcie następujących wniosków:

- Gminę  zamieszkuje 17094 osób, co stanowi 15,6 % ogółu ludności powiatu krośnieńskiego.

- Gmina należy do obszaru o średniej dynamice przyrostu ludności.

- Tempo wzrostu ludności miejskiej jest znacznie szybsze jak ludności na obszarach wiejskich.

- W 2003 roku  zebrano 2062,84 Mg stałych odpadów komunalnych.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi  to  0,121 Mg/M/rok.

- Zebrano 214,58  Mg  surowców wtórnych, co stanowiło  10,40% całej  masy zebranych odpadów komunalnych.

- Gmina prowadzi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

- Zbiórka  odpadów komunalnych prowadzona jest  w systemie  ,,u źródła”  oraz  kontener  w sąsiedztwie/ centra zbiórki/.

- Zorganizowaną  zbiórką odpadów komunalnych objętych jest 97%  mieszkańców gminy oraz 90% podmiotów gospodarczych.

- Zbiórka odpadów wielkogabarytowych prowadzona jest systemem okresowym

/ dwa razy w roku /.

- W latach 2001-2003 wystąpił nieznaczny wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

- Rozległość gminy  znacznie zwiększa koszty transportu odpadów.

- Odpady mające właściwości energetyczne (drewno, papier, tworzywa sztuczne)           są spalane, co w przypadku tworzyw sztucznych należy uznać za zjawisko bardzo niebezpieczne dla środowiska (m.in. emisja chloru, dioksyn i furanów).

- Podstawowym sposobem postępowania z zebranymi odpadami jest ich unieszkodliwianie przez składowanie - 89,60%.

- Wysoki udział importu /przywozu z poza terenu gminy/ odpadów komunalnych,       co uzasadnione jest lokalizacją składowiska w Dukli.

- Koszty jednostkowe zbiórki, transportu i unieszkodliwienia odpadów na obszarze gminy za rok 2003 wynosiły ok. 120,0 zł za 1 Mg.

3.1.2. Komunalne osady ściekowe

#### 3.1.2.2. Ilość osadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku

Gmina Dukla posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 500m3/d. Aktualne obciążenie oczyszczalni to 490 m3/d. W okresie opadów ilości ścieków są dużo większe, sięgają do ok. 720m3 /d. Oczyszczalnia jest zlokalizowana                             w miejscowości Dukla w widełkach rzeki Jasiołki i potoku Dukiełka. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Jasiołka. Oczyszczalnia w stanie obecnym obsługuje 3054 mieszkańców w tym  244 osoby na terenie miejscowości Dukla, 410 osób na terenie miejscowości Nadole i 400 osób z terenu miejscowości Cergowa. Oczyszczalnia ta pracuje metodą osadu czynnego o przedłużonym czasie napowietrzania, z pełną stabilizacją osadów oraz ich zagęszczeniem. Oczyszczalnia ścieków  w miejscowości Dukla przewidziana  jest do modernizacji.

Gospodarka osadami ściekowymi prowadzona jest przy pomocy komory stabilizacji              i zagęszczania osadu oraz wyciskacza osadu typu „Draimad- Teknobag”. Osad kierowany jest na składowisko osuszonego osadu. Ponadto na terenie gminy działają oczyszczalnie ścieków na Strażnicy Straży Granicznej w Jaśliskach i Barwinku oraz oczyszczalnia ścieków w miejscowości  Szklary, która przewidziana jest do likwidacji.

Jak wynika z udostępnionych danych ilości osadów powstające na oczyszczalni ścieków           są bardzo różne w poszczególnych miesiącach i wynoszą od 0,25 Mg s.m. do 3,03 Mg s.m.

#### 3.1.2.3. Ilość osadów poddawanych  unieszkodliwieniu

#### Osady ściekowe w całości są składowane na składowisku odpadów komunalnych                w Dukli. Ilości te w poszczególnych miesiącach są zróżnicowane.

#### 3.1.2.4. Wnioski i identyfikacja problemów

Problemy związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych w gminie związane            są  z  bezpiecznym i racjonalnym ich wykorzystaniem. Modernizacja oczyszczalni                  i konieczność zwiększenia stopnia oczyszczania ścieków i objecie zbiorowym systemem kanalizacji większej powierzchni gminy spowoduje znaczny, systematyczny wzrost ilości osadów. Na podstawie analizy aktualnej sytuacji w zakresie gospodarki ściekowej                      i gospodarki osadami z oczyszczalni ścieków zidentyfikowano następujące wnioski                    i problemy do rozwiązania:

- Gmina Dukla posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków                                 o przepustowości 500m3/d. Na terenie gminy Dukla 17,8% ludności korzysta   ze zbiorczej kanalizacji.

- Osad z komory osadu z oczyszczalni komunalnej  jest składowany na składowisku            w Dukli /  jako warstwa przesypki /.

- Objęcie systemem zbiorczej kanalizacji mieszkańców pozostałych miejscowości na terenie gminy.

- Modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków.

- Rozdzielenie systemu kanalizacji sanitarnej od deszczowej.

3.2. Odpady powstające w sektorze gospodarczym

W niniejszym podrozdziale omówiono problematykę odpadów w sektorze gospodarczym.

### 3.2.1. Ilość i rodzaj odpadów powstających w sektorze gospodarczym

Na poziom rozwoju gospodarczego gminy największy wpływ wywiera sfera produkcji materialnej. Szeroko rozumiana działalność gospodarcza angażuje zdecydowaną większość potencjału ludzkiego, środków finansowych i materiałowych oraz infrastrukturę techniczną. Obecna struktura podmiotowa gospodarki gminy jest wynikiem procesu transformacji systemowej. Zaznacza się to wyraźnym wzrostem sektora prywatnego. W chwili obecnej sektor ten przewyższa sektor publiczny pod względem zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.

Na koniec grudnia 2002 r. działały 803 podmioty (220 w mieście i 583 na wsi) gospodarki narodowej zarejestrowane w  Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej KRUPGN- REGON (dane statystyczne).

Tab.  3.17.  Podmioty gospodarki narodowej w gminie Dukla  zarejestrowane  w rejestrze REGON  według wybranych sekcji

|  | 1998 rok |  |  | 2002 rok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | miasto | wieś | ogółem | miasto | wieś |
| w liczbach bezwzględnych |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 778 | 239 | 539 | 803 | 220 | 583 |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |
| przemysł | 112 | 35 | 77 | 96 | 28 | 68 |
| budownictwo | 78 | 15 | 63 | 84 | 17 | 67 |
| transport, gospodarka magazynowa i łączność | 74 | 12 | 62 | 73 | 13 | 60 |
| handel i naprawy | 245 | 91 | 154 | 242 | 69 | 173 |
| edukacja | 16 | 2 | 14 | 24 | 5 | 19 |
| ochrona zdrowia | 29 | 22 | 7 | 18 | 12 | 6 |
| obsługa nieruchomości | 56 | 18 | 38 | 64 | 30 | 34 |
| struktura w % |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |
| przemysł | 14,4 | 14,6 | 14,3 | 12,0 | 12,7 | 11,7 |
| budownictwo | 10,0 | 6,3 | 11,7 | 10,5 | 7,7 | 11,5 |
| transport, gospodarka magazynowa i łączność | 9,5 | 5,0 | 11,5 | 9,1 | 5,9 | 10,3 |
| handel i naprawy | 31,5 | 38,1 | 28,6 | 30,1 | 31,4 | 29,7 |
| edukacja | 2,0 | 0,8 | 2,6 | 3,0 | 2,3 | 3,3 |
| ochrona zdrowia | 3,7 | 9,2 | 1,3 | 2,2 | 5,4 | 1,0 |
| obsługa nieruchomości | 7,2 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 13,6 | 5,8 |

Źródło: dane Urzędu Statystycznego

Niezmiennie największy udział wśród zarejestrowanych podmiotów  zarówno                             w mieście (31,4%) jak i na wsi (29,7%) stanowią podmioty z sekcji: handel i naprawy. Drugą w kolejności jest w mieście obsługa nieruchomości – 13,6%, a na wsi przemysł – 11,7% .Wśród podmiotów prywatnych przeważają małe i średnie przedsiębiorstwa.

Są to zatem tzw. rozproszone źródła odpadów, stąd trudno sprecyzować dokładnie ilości powstających w nich odpadów /brak danych statystycznych - np. liczby zatrudnionych/.                             W dalszej części opracowania oparto się na decyzjach administracyjnych wydanych dla przedsiębiorstw na terenie gminy przy uwzlędnieniu zakładów ujętych w bazie SIGOP.

Bilans odpadów przemysłowych  dla gminy Dukla  na podstawie danych Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie / Delegatura w Jaśle/ przedstawiono  w tabeli.

Bilans odpadów przemysłowych dla gminy Dukla za rok 2002

wg SIGOP  [w Mg ]

| wytworzone | magazynowane | wykorzystane | unieszkodliwione | składowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 679,11 | 49,27 | 609,24 | - | 69,5 |

Bilans obejmuje trzy zakłady*:

    - KROFARM Sp. z o.o 38-450 Dukla

    - Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o 38-450 Dukla

    - PGNiG S.A. W-wa Oddział Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu

Kopalnia Ropy Równe

Tab.  3.18. Ilość odpadów przemysłowych wg wydanych decyzji.

| Grupa odpadu | ### Nazwa odpadu | ### Dopuszczalna ilość wytwarzanych odpadów wg wydanych decyzji ### [Mg]] |
| --- | --- | --- |
| 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin | 170,00 |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności | 10,00 |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji papieru, tektury, masy celulozowej, płyt i mebli | 31,11 |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | 1,01 |
| 12 | Odpady z kształ. i powierz. obróbki metali i tworzyw sztucznych | 5,67 |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | 6,43 |
| 16 | Odpady różne, nie ujęte w innych grupach | 24,05 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 163,33 |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z urządzania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 200,00 |
| 20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie | 45,00 |
|  | Razem: | 656,60 |
|  | Baza SIGOP | 679,11 |
|  | Razem: | 1335,71 |

### 3.2.2. Istniejące systemy zbiórki odpadów przemysłowych

### Odpady komunalne wytwarzane przez podmioty gospodarcze są ujęte w bilansie odpadów komunalnych. Odpady inne niż komunalne są z reguły zbierane selektywnie. Sposób zbiórki, wymagania stawiane pojemnikom oraz miejscom magazynowania odpadów regulowane są zapisami odpowiednich aktów prawnych.

Transport odpadów powstających w zakładach przemysłowych z ich miejsc wytwarzania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania realizowany jest                             z wykorzystaniem środków transportu, będących w gestii:

- wytwórców odpadów

- właścicieli instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania

- specjalistycznych firm transportowych

Odbiorem zgromadzonych odpadów zajmują się wyspecjalizowane firmy, posiadające wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności, tj. zbierania i transportu odpadów do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania lub przekazania następnemu posiadaczowi odpadów.

3.3. Odpady niebezpieczne

3.3.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

- 3.3.1.1. Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych

Poza sektorem działalności przemysłowej i usługowej wytwórcami odpadów niebezpiecznych są również gospodarstwa domowe. Odpady niebezpieczne powstające                     w gospodarstwach domowych nie są obecnie wydzielane i wchodzą w  skład strumienia odpadów komunalnych.

Ilość odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych w gminie została oszacowana na około          39,38 Mg. Strukturę  /udział %/ i ilość poszczególnych rodzajów tych odpadów przedstawia poniższa tabela.

Tab. 3.19. Struktura i ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych  w gospodarstwach domowych.

| L.p. | - Rodzaj odpadów | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | %* | - Mg/rok |
| 1. | - Rozpuszczalniki | - 3 | - 1,18 |
| 2. | - Kwasy i alkalia | - 1 | - 0,39 |
| 3. | - Odczynniki fotograficzne | - 2 | - 0,79 |
| 4. | - Środki ochrony roślin | - 5 | - 1,97 |
| 5. | - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | - 5 | - 1,97 |
| 6. | - Urządzenia zawierające freony | - 3 | - 1,18 |
| 7. | - Oleje i tłuszcze | - 10 | - 3,94 |
| 8. | - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne | - 35 | - 13,78 |
| 9. | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 5 | 1,97 |
| 10. | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 4 | 1,57 |
| 11. | Baterie i akumulatory ołowiowe | 12 | 4,73 |
| 12. | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione | 10 | 3,94 |
| 13. | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 5 | 1,97 |
| Razem: |  | - 100 | 39,38 |

- *Struktura /udział procentowy/ odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych

- 3.3.1.2  Odpady niebezpieczne z sektora przedsiębiorstw

Bilans odpadów niebezpiecznych dla gminy Dukla za rok 2002

wg SIGOP  [w Mg ]

| wytworzone | magazynowane | wykorzystane | unieszkodliwione | składowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,686 | 0,546 | 0,14 | - | - |

Bilans obejmuje trzy zakłady*.

Poniżej przedstawiono, na podstawie wydanych decyzji,  rodzaj  i ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych   (wg grup):

Tab. 3.20. Ilość odpadów niebezpiecznych wytworzona w gminie Dukla wg wydanych decyzji  na ich wytwarzanie:

| Grupa odpadu | ### Nazwa odpadu | ### Szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów wg wydanych decyzji ### [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 12 | Odpady z kształ. i powierz. obróbki metali i tworzyw sztucznych | 0,02 |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 157,07 |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | 31,15 |
| 16 | Odpady nie ujęte w innych grupach | 120,43 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 727,60 |
| Razem: |  | 1036,27 |

Łącznie na terenie gminy wytworzono 1076,34 Mg /39,38 + 0,686 + 1036,27/ odpadów niebezpiecznych.

- 3.3.2. Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych

- 3.3.2.1. Odpady zawierające PCB

- PCB były szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, głównie w przemyśle elektrycznym, jako materiały elektroizolacyjne i chłodzące w kondensatorach                         i transformatorach, środki modyfikujące do lakierów, środki stabilizujące i inne. Zaliczane są one do trwałych i niebezpiecznych substancji organicznych. Z tego względu zaprzestano ich produkcji i wprowadzano obowiązek wycofania z eksploatacji i unieszkodliwienia lub dekontaminacji urządzeń zawierających PCB. Źródłem wytwarzania odpadów zawierających PCB są operacje:

- wymiana płynów w transformatorach,

- wycofanie z eksploatacji transformatorów i kondensatorów oraz urządzeń zawierających PCB wyprodukowanych w latach 1960-1985

- Do roku 2002 przedsiębiorstwa i zakłady miały obowiązek przekazania do Urzędu Wojewódzkiego wykazów posiadanych na wyposażeniu urządzeń z PCB.

W wykazie posiadaczy urządzeń zawierających PCB na terenie gminy nie znajduje się żadne przedsiębiorstwo.

3.3.2.2. Wycofane z eksploatacji pojazdy

Występujący w ostatnich latach w Polsce szybki rozwój motoryzacji stwarza konieczność prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami pochodzącymi z eksploatacji złomowania pojazdów. Gwałtowny wzrost liczby samochodów oraz struktura wiekowa krajowego parku pojazdów przyczyniać się będą do stałego wzrostu ilości odpadów samochodowych. Obecnie samochody, które są wycofywane z eksploatacji na terenie gminy trafiają głównie do tzw. auto-złomów /zajmujących się skupem i demontażem pojazdów/, których działalność prowadzona jest często z naruszeniem podstawowych zasad ochrony środowiska.W roku 2004 szacunkowa ilość wycofanych z eksploatacji samochodów osobowych w  gminie wynosiła:  72.

- 3.3.2.3. Odpady zawierające azbest

Azbest stosowany był do produkcji szerokiej gamy wyrobów przemysłowych,                                 w szczególności wyrobów budowlanych oraz różnego rodzaju rur wykorzystywanych                          w budowie np. instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, przewodów kominowych czy zsypów. Również, w mniejszej skali znalazł zastosowanie w przemyśle chemicznym, włókienniczym (np. koce gaśnicze, ubrania ochronne), i innych gałęziach m.in. do produkcji szczeliw plecionych, tektur uszczelkowych np. w sprzęcie AGD, płytek podłogowych PCW oraz materiałów i wykładzin ciernych. O tak szerokim zastosowaniu tych wyrobów decydowały właściwości azbestu tj. odporność na: wysokie temperatury, działanie mrozu, działanie kwasów, substancji żrących, a także elastyczność itp.

Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien azbestu, zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie są wdychane, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.                       Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien ich stężenie oraz czas trwania narażenia. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, to znaczy takie, które mogą występować   w trwałej postaci  w powietrz i przedostawać się z wdychanym powietrzem   do pęcherzyków płucnych.

Odpady zawierające azbest, z uwagi na zakaz stosowania azbestu, nie mogą być przedmiotem odzysku i muszą być w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska unieszkodliwiane przez składowanie.

W roku 2003 w gminie Dukla zdeponowanych było tymczasowo 50 Mg odpadów azbestowych.

Szacunkowa ilość odpadów azbestowych w  gminie  wynosi: 2100 Mg / dane Urzędu Gminy Dukla /.

Dokładniejsze sprecyzowanie ilości odpadów azbestowych w gminie wymagałoby przeprowadzenia szczegółowej analizy stanu aktualnego w poszczególnych sołectwach.

Nie ma to jednak zasadniczego wpływu na zasady i kierunki postępowania z odpadami azbestowymi.

3.3.3. Istniejące systemy zbiórki odpadów.

Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc wytwarzania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania jest z wykorzystaniem środków transportu, będących w gestii:

  - wytwórców odpadów

  - właścicieli instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania

  - specjalistycznych firm transportowych

Według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628

z późn. zm.) posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie transportu odpadów jest zobowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi obecnie rozporządzeniami przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – jednolity tekst Umowy ADR z 1999 r. (Dz. U. Nr 30, poz.287). Załącznik określa maksymalne ilości dopuszczone do przewozu jednorazowego dla poszczególnych klas. Podaje również górną granicę, poniżej której przewożone ładunki zwolnione są w części lub całości z wymogów obowiązujących przy przewozie materiałów niebezpiecznych . Aktualnie brak jest dokładnych danych o ilości podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych. Związane to jest z brakiem oddzielnego rejestru firm prowadzących taką działalnośc w obecnej chwili wydaje się zezwolenia łącznie na odzysk, unieszkodliwianie i transport).

3.3.4. Rodzaj i rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Na terenie gminy Dukla nie ma zlokalizowanych  instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne są odbierane i transportowe przez firmy specjalistyczne do instalacji znajdujących się poza terenem gminy.

Załączniki graficzne do rozdziału 3:

Mapa nr 1 - „Uwarunkowania lokalizacyjne instalacji gospodarki odpadami”- PPGO

Mapa nr 2 - „Odpady w sektorze komunalnym – Rejony obsługi” - GPGO

Mapa nr 3 - „Odpady w sektorze komunalnym –  Systemy zbiórki odpadów” - GPGO

Mapa nr 4 - „Odpady w sektorze komunalnym –  Ilość importowanych odpadów”- GPGO

Mapa nr 5 - „Odpady w sektorze komunalnym –  Kierunki importu odpadów ”- GPGO

4. PROGNOZA ZMIAN

4.1. Sektor komunalny

### 4.1.1. Prognoza demograficzna

Prognoza ludności  w gminie Dukla na lata 2000 – 2030 przewiduje wzrost ludności o 1,2 tys. osób, tj. o 7,0% w stosunku do roku 2000.  Liczba ludności gminy będzie wzrastać do 2025 r. kiedy osiągnie 18,1 tys. i będzie o 1,4 tys. większa niż w 2000 r. Przewiduje się dalszą koncentrację ludności w mieście. Ludność w mieście Dukla wzrośnie do 2030 roku o 0,8 tys. osób , tj. o 36,3%, a przyrost będzie trwał do roku 2025, a w ostatnim pięcioleciu utrzymywać się będzie na jednym poziomie.  Natomiast liczba ludności wiejskiej będzie wzrastać do 2020 r. (będzie o 0,5 tys. większa niż w 2000 r.) po czym nastąpi spadek jej liczby i w roku 2030 liczba ludności wiejskiej będzie o 0,3 tys. wyższa jak w roku 2000.

Tab.   4.1. Prognoza ludności gminy Dukla na lata 2000 –2030.

| Wyszczególnienie | 2000 | 2004 | 2005 | 2007 | 2010 | 2011 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liczba ludności w tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina Dukla | 16729 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,4 | 17,7 | 18,0 | 18,1 | 17,9 |
| - miasto | 2158 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
| - wieś | 14571 | 14,8 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 15,0 | 15,1 | 15,1 | 14,9 |
|  | Dynamika zmian 2000r. =100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina Dukla | 100 | 102,2 | 102,8 | 103,4 | 104,0 | 104,0 | 105,8 | 107,6 | 108,2 | 107,0 |
| - miasto | 100 | 104,5 | 104,5 | 109,1 | 113,6 | 113,6 | 122,7 | 131,8 | 136,3 | 136,3 |
| - wieś | 100 | 101,6 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,9 | 103,6 | 103,6 | 102,2 |

Źródło: Prognoza rozwoju ludności Województwa Podkarpackiego na lata 2000 - 2030

Na ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie oprócz liczby mieszkańców wpływają także zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów wynikające                        z przesłanek rozwoju gospodarczo – społecznego.

4.1.2. Odpady komunalne

Prognozę zmian wielkości strumienia odpadów komunalnych przyjęto w oparciu                     o Krajowy Plan  Gospodarki Odpadami.

Tab. 4.2. Prognozowana potencjalna ilość odpadów komunalnych w gminie  Dukla              w latach 2004 – 2015. ( Mg)

| - Rok | - Razem |
| --- | --- |
| - 2004 | - 4747,00 |
| - 2005 | - 4893,00 |
| - 2006 | - 5038,00 |
| - 2007 | - 5164,00 |
| - 2008 | - 5289,00 |
| - 2009 | - 5414,00 |
| - 2010 | - 5538,00 |
| - 2011 | - 5705,00 |
| - 2015 | - 6234,00 |

- Tab. 4.3. Prognozowana ilość poszczególnych strumieni odpadów w latach 2004 – 2015. (Mg/rok).

| Strumień odpadów | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady zielone | 97,79 | 99,33 | 102,27 | 104,83 | 107,37 | 109,90 | 111,87 | 114,10 | 119,69 |
| Papier i karton nieopakowaniowy | 268,68 | 274,00 | 279,10 | 282,99 | 287,19 | 290,19 | 292,96 | 295,52 | 301,12 |
| Domowe organiczne | 738,16 | 749,61 | 763,26 | 772,53 | 781,18 | 788,82 | 794,70 | 802,12 | 819,15 |
| Opakowania papierowe | 441,47 | 464,35 | 492,72 | 520,53 | 549,53 | 579,84 | 610,84 | 648,66 | 774,26 |
| Opakowania kompozytowe | 49,37 | 51,87 | 53,91 | 58,35 | 61,35 | 64,97 | 68,67 | 72,45 | 86,65 |
| Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 467,58 | 472,67 | 477,60 | 479,73 | 480,77 | 481,30 | 481,25 | 475,80 | 456,33 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 171,37 | 179,57 | 189,94 | 199,85 | 209,97 | 220,89 | 232,04 | 244,74 | 288,63 |
| Odpady tekstylne | 114,88 | 116,94 | 119,40 | 121,35 | 122,71 | 123,98 | 125,16 | 127,79 | 134,02 |
| Szkło nieopakowaniowe | 21,36 | 22,02 | 22,67 | 23,24 | 24,33 | 24,90 | 25,48 | 25,67 | 27,43 |
| Opakowania szklane | 357,92 | 369,42 | 385,92 | 401,75 | 416,77 | 432,04 | 447,47 | 466,10 | 523,03 |
| Metal | 113,93 | 114,50 | 115,87 | 116,19 | 116,89 | 116,40 | 116,85 | 118,09 | 120,32 |
| Opakowania stalowe | 43,67 | 45,01 | 46,85 | 48,03 | 49,72 | 50,89 | 52,61 | 54,20 | 60,47 |
| Opakowania aluminiowe | 12,82 | 13,21 | 13,60 | 13,94 | 14,28 | 14,62 | 14,95 | 15,40 | 16,83 |
| Odpady mineralne | 191,78 | 191,80 | 196,48 | 199,85 | 203,10 | 206,27 | 208,78 | 213,94 | 227,54 |
| Drobna frakcja popiołowa | 544,95 | 533,34 | 522,44 | 507,10 | 493,46 | 478,61 | 462,53 | 453,55 | 420,80 |
| Odpady wielkogabarytowe | 309,50 | 330,77 | 334,02 | 335,66 | 336,38 | 336,75 | 337,16 | 338,88 | 344,74 |
| Odpady budowlane | 762,37 | 823,49 | 880,64 | 936,23 | 992,22 | 1051,94 | 1113,14 | 1196,53 | 1471,93 |
| Odpady niebezpieczne | 39,40 | 41,10 | 41,31 | 41,85 | 41,78 | 41,69 | 41,54 | 41,46 | 41,06 |
| Razem: | 4747,00 | 4893,00 | 5038,00 | 5164,00 | 5289,00 | 5414,00 | 5538,00 | 5705,00 | 6234,00 |

#### Tab. 4.4. Planowany recykling odpadów biodegradowalnych

#### w latach 2004-2015. (Mg/rok)

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w roku | 1546,10 | 1587,29 | 1637,35 | 1680,88 | 1725,27 | 1768,75 | 1810,37 | 1860,4 | 2014,22 |
| Dopuszczalna ilość składowania odpadów biodegradowalnych | 1144,11 | 1126,98 | 1113,40 | 1109,38 | 1104,45 | 1078,94 | 1050,01 | 1004,62 | 684,83 |
| Ilość unieszkodliwionych odpadów zielonych | 9,80 | 12,91 | 26,59 | 36,69 | 40,93 | 46,16 | 51,46 | 57,05 | 88,57 |
| Ilość unieszkodliwionych odpadów opakowaniowych | 167,76 | 181,10 | 206,94 | 234,24 | 263,77 | 278,32 | 293,20 | 311,36 | 371,65 |
| Ilość domowych odpadów organicznych z terenów wiejskich zagospodarowanych we własnym zakresie | 173,16 | 198,41 | 203,03 | 208,43 | 183,95 | 191,02 | 191,9 | 195,34 | 201,42 |
| Ilość domowych odpadów organicznych z terenów miejskich zagospodarowanych we własnym zakresie | 17,32 | 19,84 | 20,30 | 20,84 | 21,00 | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 21,20 |
| Dodatkowy konieczny recykling odpadów biodegradowalnych | 33,40 | 45,24 | 70,08 | 77,32 | 117,66 | 166,62 | 217,61 | 277,20 | 671,40 |

#### Tab. 4.5. Prognoza ilości składników odpadów wielkogabarytowych

#### w latach 2004-2015. (Mg/rok)

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strumień odpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drewno | 185,70 | 198,46 | 200,41 | 201,40 | 201,83 | 202,05 | 202,30 | 203,33 | 206,85 |
| Metale | 92,85 | 99.23 | 100,21 | 100,70 | 100,91 | 101,02 | 101,14 | 101,66 | 103,42 |
| Inne(balastowe, materace, plastik itp.) | 30,95 | 33,08 | 33,40 | 33,56 | 33,64 | 33,68 | 33,72 | 33,89 | 34,47 |
| Razem: | 309,50 | 330,77 | 334,02 | 335,66 | 336,38 | 336,75 | 337,16 | 338,88 | 344,74 |

#### Tab. 4.6. Prognoza ilości poszczególnych składników odpadów budowlanych

#### w latach 2004-2015. (Mg/rok)

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strumień odpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cegła | 304,96 | 329,40 | 352,26 | 374,49 | 396,89 | 420,78 | 445,26 | 478,61 | 588,77 |
| Beton | 152,47 | 164,70 | 176,13 | 187,25 | 198,44 | 210,39 | 222,63 | 239,31 | 294,39 |
| Tworzywo sztuczne | 7,62 | 8,23 | 8,81 | 9,36 | 9,93 | 10,52 | 11,13 | 11,96 | 14,72 |
| Bitumiczna powierzchnia dróg | 60,99 | 65,88 | 70,44 | 74,90 | 79,38 | 84,16 | 89,05 | 95,72 | 117,75 |
| Drewno | 53,36 | 57,65 | 61,65 | 65,54 | 69,45 | 73,63 | 77,92 | 83,76 | 103,03 |
| Metale | 38,12 | 41,17 | 44,03 | 46,81 | 49,61 | 52,60 | 55,66 | 59,83 | 73,60 |
| Piasek | 114,36 | 123,52 | 132,10 | 140,43 | 148,83 | 157,78 | 166,96 | 179,48 | 220,80 |
| Inne | 30,49 | 32,94 | 35,22 | 37,45 | 39,69 | 42,08 | 44,53 | 47,86 | 58,87 |
| Razem: | 762,37 | 823,49 | 880,64 | 936,23 | 992,22 | 1051,94 | 1113,14 | 1196,53 | 1471,93 |

#### Tab. 4.7. Prognoza ilości poszczególnych odpadów niebezpiecznych

#### w strumieniu odpadów komunalnych w latach 2004-2015. (Mg/rok)

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strumień odpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oleje i tłuszcze | 2,96 | 3,08 |  | 3,10 |  | 3,14 |  | 3,13 |  | 3,13 |  | 3,12 |  | 3,11 | 3,08 |
| Farby lakiery | 19,27 | 20,10 |  | 20,20 |  | 20,46 |  | 20,43 |  | 20,39 |  | 20,32 |  | 20,27 | 20,07 |
| Lepiszcze i żywice inne nie sklasyfikowane | 2,92 | 3,04 |  | 3,06 |  | 3,10 |  | 3,09 |  | 3,08 |  | 3,07 |  | 3,07 | 3,04 |
| Rozpuszczalniki | 1,50 | 1,56 |  | 1,57 |  | 1,59 |  | 1,59 |  | 1,58 |  | 1,58 |  | 1,58 | 1,56 |
| Kwasy Alkalia | 0,31 | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,33 | 0,33 |
| Leki ( i środki kosmetyczne) | 2,01 | 2,11 |  | 2,11 |  | 2,13 |  | 2,13 |  | 2,13 |  | 2,12 |  | 2,11 | 2,09 |
| Pestycydy, (środki ochrony roślin) | 1,10 | 1,15 |  | 1,16 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,16 |  | 1,16 | 1,15 |
| Baterie i akumulatory | 6,22 | 6,49 |  | 6,53 |  | 6,61 |  | 6,60 |  | 6,59 |  | 6,56 |  | 6,55 | 6,49 |
| Lampy fluorescencyjne | 0,51 | 0,53 |  | 0,54 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 | 0,53 |
| Chemikalia | 1,06 | 1,11 |  | 1,11 |  | 1,13 |  | 1,13 |  | 1,12 |  | 1,12 |  | 1,12 | 1,11 |
| Środki czyszczące | 1,38 | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,46 |  | 1,46 |  | 1,46 |  | 1,45 |  | 1,45 | 1,44 |
| Inne | 0,16 | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 | 0,17 |
| Razem: | 39,40 | 41,10 |  | 41,31 |  | 41,85 |  | 41,78 |  | 41,69 |  | 41,54 |  | 41,46 | 41,06 |

Planowany recykling odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych

#### Tab. 4.8. Planowany recykling odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych w latach 2004-2015. (Mg/rok)

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady wielkogabarytowe | 46,42 | 66,15 | 66,80 | 93,98 | 121,10 | 148,17 | 168,58 | 186,38 | 258,55 |
| Odpady budowlane | 76,21 | 164,70 | 176,13 | 196,61 | 267,90 | 357,66 | 445,26 | 538,44 | 986,19 |
| Odpady niebezpieczne | 5,12 | 6,16 | 6,20 | 10,04 | 13,79 | 17,51 | 20,77 | 24,05 | 34,90 |

4.1.3. Odpady opakowaniowe

Prognozowane ilości odpadów opakowaniowych na terenie gminy przedstawiono poniżej.

Tab.	4.9. Prognozowane ilości odpadów opakowaniowych na lata 2004 – 2015.( Mg/rok).

| Strumień odpadów | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opakowania papierowe | 441,47 | 464,35 | 492,72 | 520,53 | 549,53 | 579,84 | 610,84 | 648,66 | 774,26 |
| Opakowania kompozytowe | 49,37 | 51,87 | 53,91 | 58,35 | 61,35 | 64,97 | 68,67 | 72,45 | 86,65 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 171,37 | 179,57 | 189,94 | 199,85 | 209,97 | 220,89 | 232,04 | 244,74 | 288,63 |
| Opakowania szklane | 357,92 | 369,42 | 385,92 | 401,75 | 416,77 | 432,04 | 447,47 | 466,10 | 523,03 |
| 0pakowania stalowe | 43,67 | 45,01 | 46,85 | 48,03 | 49,72 | 50,89 | 52,61 | 54,20 | 60,47 |
| Opakowania aluminiowe | 12,82 | 13,21 | 13,60 | 13,94 | 14,28 | 14,62 | 14,95 | 15,40 | 16,83 |
| Razem: | 1076,62 | 1123,43 | 1182,94 | 1242,45 | 1301,62 | 1363,25 | 1426,58 | 1501,55 | 1749,87 |

Tab.	4.10. Zakładana masa pozyskanych odpadów opakowaniowych na lata 2004 – 2015.

(Mg/rok)

| Strumień odpadów | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opakowania papierowe | 172,17 | 195,03 | 221,72 | 249,85 | 263,77 | 278,32 | 293,20 | 311,36 | 371,65 |
| Opakowania kompozytowe | 5,92 | 8,30 | 10,78 | 14,59 | 15,34 | 16,24 | 17,17 | 18,11 | 21,66 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 23,99 | 32,32 | 41,79 | 49,96 | 52,49 | 55,22 | 58,10 | 61,18 | 72,16 |
| Opakowania szklane | 78,74 | 107,13 | 135,07 | 160,70 | 166,71 | 172,82 | 178,99 | 186,44 | 209,21 |
| 0pakowania stalowe | 4,80 | 6,30 | 8,43 | 9,61 | 9,94 | 10,18 | 10,52 | 10,84 | 12,09 |
| Opakowania aluminiowe | 3,20 | 3,96 | 4,76 | 5,58 | 5,71 | 5,85 | 5,98 | 6,16 | 6,73 |
| Razem: | 288,82 | 353,04 | 422,55 | 490,29 | 513,96 | 538,63 | 563,96 | 594,09 | 693,5 |

Należy tworzyć podstawy sprawnego systemu selektywnej zbiórki, wykorzystania  i unieszkodliwiania tych odpadów.

Niezbędny poziom recyklingu odpadów opakowaniowych wynika z ustawy                            o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz                opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63, poz.639    z późn. zm.). Zapisy tej ustawy wymagają, aby wprowadzający na rynek krajowy produkty         w opakowaniach zapewnił  odzysk i recykling. Osiągnięcie do końca roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych razem: odzysku w wysokości 50%, -621.22 Mg i recyklingu 25% -310,61 Mg.

4.1.4. Osady ściekowe

Dla obliczenia rzeczywistego wskaźnika ładunku osadów ściekowych przypadający           na jednego mieszkańca posłużono się dla potrzeb planu wielkością średnią.

Wg planu krajowego na podstawie danych dla województw z lat 1999 i 2000 obliczono,       że jeden mieszkaniec obsługiwany przez oczyszczalnie odpowiada produkcji rocznej osadów na poziomie od ll,4kg s. m. do 34,8 kg s. m. (w zależności od województwa) przy średniej 19,4 kg s. m. Rozrzut dla poszczególnych gmin był znacznie większy bo w zakresie od 0,03 kg s m do ponad 80 kg s. m. Wskaźniki te potwierdzają jeszcze raz, że dane sprawozdawcze o ilości osadów należy traktować bardzo ostrożnie, gdyż oczyszczalnie     nie posiadają odpowiednich urządzeń pozwalających rejestrować wielkość produkcji osadów.

Ponieważ wzrost stopnia oczyszczenia ścieków prowadzi do wzrostu ilości osadu ściekowego do obliczeń ilości prognozowanej osadu przyjęto wartość zakładaną przez plan krajowy t. j. 11,4 kg s. m.

Oszacowania prognozowanej ilości osadów ściekowych dokonano w oparciu o prognozę demograficzną oraz w oparciu o programy inwestycyjne Gminy Dukla.

Programy inwestycyjne w zakresie gospodarki komunalnej dla gminy Dukla:

    - objęcie systemem zbiorczej kanalizacji mieszkańców miejscowości: Równe,

Wietrzno i Łęki Dukielskie oraz budowa oczyszczalni ścieków – termin realizacji 2008r.

- objęcie systemem zbiorczej kanalizacji mieszkańców miejscowości: Tylawa, Barwinek, Mszana, Trzciana oraz budowa oczyszczalni ścieków –termin realizacji 2010r.

- objęcie systemem zbiorczej  kanalizacji mieszkańców miejscowości: Głojsce, Iwla         oraz budowa oczyszczalni ścieków –termin realizacji 2012r

- objęcie systemem zbiorczej  kanalizacji mieszkańców miejscowości: Jasliska, Posada Jaśliska, Daliowa Wola Niżna, Szklary oraz budowa oczyszczalni ścieków –termin realizacji 2015r.

Wieloletnie programy inwestycyjne dla Gminy Dukla zakładają modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Dukli  oraz objęcie zbiorowym systemem odbioru  i oczyszczania ścieków ludności miasta i gminy z obecnego poziomu 3054 mieszkańców tj. 17,8% do następujących wielkości  w latach: 2008 - 43,5% - tj. 7532 mieszkańców; 2010 - 52,3%- tj. 9108 mieszkańców; 2012 -61,2%- tj. 10702 mieszkańców; 2015 –72,2% tj. 12777 mieszkańców.

Prognozowana ilość osadów ściekowych podana jest poniżej w tabeli.

Tab.4.11. Prognozowana ilość osadów ściekowych .

| # Wyszczególnienie | Lata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 |
| Liczba ludności przewidywana do objęcia zbiorowym systemem kanalizacji | 3054 | 3071 | 3080 | 3090 | 7532 | 7546 | 9108 | 9108 | 12777 |
| Prognozowana ilość wytworzonych osadów ściekowych w Mg/rok s.m. | 34,815 | 35,009 | 35,112 | 35,226 | 85,865 | 86,024 | 103,831 | 103,831 | 145,658 |

4.2. Sektor gospodarczy

### 4.2.1. Prognozowane zmiany

Zmiany w ilości i rodzaju wytwarzanych w sektorze gospodarczym odpadów                        w perspektywie do roku 2015 zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług. Z doświadczeń światowych wynika, że na każde 1% wzrostu PKB przypada 2% wzrostu ilości wytwarzanych odpadów (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Monitor Polski z 2003 roku nr 11). Przyjmując wariant „optymistyczny" rozwoju sytuacji w Polsce, jako stałą tendencję przewiduje się, że odnotowany ostatnio wzrost gospodarczy utrwali się w okresie najbliższych kilkunastu lat.

Upowszechniane będą, wzorem ocen oddziaływania na środowisko, oceny cyklu życia produktu. Dotyczyć to będzie przede wszystkim grup produktów o wysokiej materiałochłonności  i odpadowości oraz produktów zawierających substancje niebezpieczne dla środowiska.

Obecna polityka państwa w zakresie ochrony środowiska promuje wdrażanie nowych technologii mało - i bezodpadowych, metod „czystszej produkcji” oraz budowę własnych instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów przez ich wytwórców.                            W perspektywie kilkunastu lat spowoduje to spadek ilości wytwarzanych odpadów                           w istniejących zakładach oraz zwiększenie stopnia odzysku odpadów u  ich wytwórców.

Szacunki ilości wytworzonych odpadów z sektora gospodarczego w okresie do 2015 roku                    w sytuacji bardzo przybliżonych prognoz rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki, nie poddają się prostym przewidywaniom.

Szacuje się, że do roku 2007 ilość odpadów wytworzonych przez przedsiębiorstwa wzrośnie średnio o ok. 4 %, do roku 2011 o ok. 12%, oraz do 2015 ok.16%

4.3. Odpady niebezpieczne

Kierując się założeniami strategii gospodarki dla Polski do roku 2025, strategii wybranych branż i wskaźnikami odzysku, można przyjąć pewne szacunki dotyczące ilości odpadów niebezpiecznych, które mogą powstać w kolejnych okresach czteroletnich, tj. 2004-2007, 2008-2011 i 2012-2015. Prognozy te dotyczące wartości sumarycznych dla grup odpadów niebezpiecznych występujących na terenie gminy (w Mg/rok) w wybranych latach, przedstawia poniższe zestawienie.

Tab. 4.12. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w sektorze

gospodarczym i komunalnym w wybranych latach do 2015 r.

| Grupa | ### Nazwa odpadu | ### Szacunki Ilości wytworzonych odpadów [Mg] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2007 | 2011 | 2015 |
| 12 | Odpady z kształ. i powierz. obróbki metali i tworzyw sztucznych | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13 | Oleje odpadowe (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05 i 12) | 157,07 | 150,00 | 140,00 | 125,00 |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | 31,15 | 36,00 | 42,00 | 42,00 |
| 16 | Odpady nieujęte w innych grupach | 120,43 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych ) | 727,60 | 936,23 | 1196,53 | 1471,93 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 2,64 | 2,77 | 2,96 | 3,12 |
| 20 | Odpady komunalne (niebezpieczne) | 39,38 | 41,85 | 41,46 | 41,06 |
| Razem: |  | 1078,29 | 1296,87 | 1552,97 | 1813,13 |

Ponadto oszacowano, że ilość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych wynosi na terenie gminy około 39,38 Mg w 2004r,  41,85 Mg w 2007r,                  41,46 Mg w 2011r i 41,0 6 w 2015r

4.3.1. Odpady zawierające PCB.

Produkty zawierające PCB, ze względu na swoje wyjątkowo szkodliwe właściwości dla zdrowia ludzi i środowiska, zostały wycofane z produkcji. W wykazie posiadaczy urządzeń zawierających PCB na terenie gminy nie znajduje się żadne przedsiębiorstwo.

4.3.2. Odpady zawierające azbest.

Szacuje się, że na terenie gminy Dukla znajduje się ogółem około 2100 Mg wyrobów zawierających azbest.

Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest , które mogą powstać w poszczególnych latach okresów czteroletnich, tj. 2004-2007, 2008-2011, 2012-2015 w wyniku usuwania wyrobów  z azbestem wyniesie :

Tab. 4.13. Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest

w poszczególnych latach  okresów czteroletnich.  (Mg)

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 - 2011 | 2012-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 100 | 100 | 100 | 100 /rocznie/ | 100 /rocznie/ |

Pozostała ilość wyrobów azbestowych w ilości 950 Mg będzie usunięta do roku 2030.

4.3.3. Odpady medyczne i weterynaryjne.

Opieka zdrowotna w  mieście i gminie Dukla realizowana jest przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dukli,  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia ,,MEDIKUS” oraz Niepubliczny Punkt Medyczny w Jasionce. Zakład Opieki Zdrowotnej  w Dukli obejmuje: jedną Przychodnię Rejonową  i pięć Ośrodków Zdrowia. Łącznie na terenie gminy usługi medyczne świadczy 7 placówek.

Ilość odpadów medycznych, powstających w placówkach  można jedynie oszacować.

Na podstawie wskaźników powstawania odpadów przyjęto ilość odpadów specyficznych wynoszącą ok. 2,40 Mg rocznie

Prognozę ilości odpadów medycznych zamieszczono poniżej w  tabeli.

Tab.  4.14.  Prognoza ilości wytwarzanych specyficznych odpadów medycznych

w latach 2004-2015.

| Prognoza ilości wytwarzanych odpadów medycznych [Mg] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 |
| 2,40 | 2,44 | 2,48 | 2,52 | 2,56 | 2,60 | 2,64 | 2,68 | 2,84 |

Przy szacowaniu odpadów zakładano średnio rocznie 1,5 % wzrostu ogólnej masy odpadów medycznych / WPGO/.

Ilość aktualnie wytwarzanych odpadów weterynaryjnych jest niemożliwa do określenia ze względu na brak danych. W związku z brakiem danych przyjęto, że na terenie gminy powstające odpady weterynaryjne stanowią 10% odpadów medycznych. Na terenie gminy wytworzono około 0,24 Mg/rok

Przewidywania zmian ilości odpadów przedstawia poniższa tabela.

Tab. 4.15.   Prognoza ilości wytwarzanych odpadów weterynaryjnych

w latach 2004-2015.

| Prognoza ilości wytwarzanych odpadów weterynaryjnych [Mg] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 |
| 0,240 | 0,244 | 0,248 | 0,252 | 0,256 | 0,260 | 0,264 | 0,268 | 0,284 |

Przy szacowaniu odpadów zakładano średnio rocznie 1,5 % wzrostu ogólnej masy odpadów weterynaryjnych / WPGO/.

Gmina ma zawartą umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Sp. z o.o. ,,UTIRES” Leżachów k/Przeworska na utylizację oraz transport padłych zwierząt.              W roku 2003 z terenu gminy poddano utylizacji 23 sztuki zwierząt.

4.3.4. Oleje odpadowe

Zakłada się że ilość olejów odpadowych będzie malała, ponieważ zapotrzebowanie na oleje smarowe świeże będzie się zmniejszało. Przewiduje się, że ich ilość olejów smarowych na terenie gminy zmniejszy się z około 13,5 ton w 2004 r.   12,0 ton   w  2011r.  i 10,0 ton w roku 2015.

4.3.5. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne generalnie pochodzą z dwóch źródeł: gospodarstw domowych oraz innych użytkowników – przemysł, instytucje, handel                      i inni. W powiecie krośnieńskim i w gminie nie prowadzono dotąd badań strumienia tych odpadów, stąd też nie ma żadnych danych statystycznych. Udział poszczególnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest trudny do określenia. W większości  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny trafia na składowiska odpadów komunalnych i do składnic złomu.

W ostatnich latach wzrasta ilość złomowanych wyrobów elektrycznych                         i elektronicznych. Jest to wynikiem szybkiego postępu technologicznego, głównie sprzętu komputerowego i gospodarstwa domowego. Na podstawie badań w Unii Europejskiej zakłada się, że ilość tych odpadów wzrasta od 3 do 5 % w skali roku.

Należy się spodziewać, że zmianie z pewnością ulegnie również jakość tych odpadów. Nowe technologie produkcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych eliminują ze stosowania substancji niebezpiecznych takich jak: ołów, kadm, rtęć  i chrom.

Tab. 4.16.   Prognoza ilości złomowanych wyrobów elektrycznych i elektronicznych

w latach 2004-2015

| Prognoza ilości złomowanych wyrobów elektrycznych i elektronicznych. [Mg] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 |
| 68,4 | 70,5 | 72,6 | 74,7 | 76,9 | 79,2 | 81,6 | 84,1 | 94,63 |

4.3.6. Pojazdy wycofane z eksploatacji.

Prognozowana ilość samochodów osobowych wycofanych z eksploatacji na terenie gminy w latach. 2004, 2007, 2011 oraz 2015 wyniesie:

Tab. 4.17.   Prognoza ilości samochodów osobowych wycofanych z eksploatacji

w latach 2004-2015

| Prognoza ilości samochodów osobowych wycofanych z eksploatacji. [Mg] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 |
| 72 | 79 | 87 | 94 | 103 | 112 | 121 | 131 | 206 |

/roczny procentowy wskaźnik wzrostu przyjęto na poziomie ok. 10%/

5. ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

5.1. Sektor komunalny

5.1.1. Odpady komunalne

#### 5.1.1.1. Cele i kierunki działań

Ochrona środowiska przed odpadami powinna być traktowana jako priorytetowe zadanie, ponieważ odpady stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska. Podany poniżej cel ekologiczny do 2015 roku jest zgodny           z celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk surowców i ponowne wykorzystanie odpadów, bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych).

Cel ogólny  do roku 2015:

- Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania

Cel ten jest zgodny z celem postawionym w wojewódzkim i powiatowym planie gospodarki odpadami.

Cele krótkoterminowe na lata 2004 – 2007:

  - Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów 98% mieszkańców gminy, a co za tym idzie ograniczenie niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska.

  - Skierowanie w roku 2007 na składowisko nie więcej niż 82%,                              795,4 Mg(wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  (w stosunku do roku 1995).

  - Osiągnięcie do końca roku 2007 zakładanych limitów odzysku                        i recyklingu odpadów opakowaniowych: odzysku w wysokości 50%,

–621,22  Mg i  recyklingu 25%-310,61 Mg.

  - Deponowanie na składowisku nie więcej niż 78% wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Cele średniookresowe i długoterminowe na lata 2008 – 2015:

- Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów 100% mieszkańców gminy.

- Skierowanie w roku 2010 na składowisko nie więcej niż 75%, 727,5 Mg (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Deponowanie w roku 2015 na składowisku nie więcej niż 50% -3117 Mg wszystkich odpadów komunalnych.

Kierunki działań dla osiągnięcia założonych celów:

- Podnoszenie świadomości społecznej obywateli poprzez ciągłą edukację,                   w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów                       i potrzeby segregacji.

- Stosowanie   systemu selektywnej zbiórki odpadów na obszarze całej gminy.

- Sukcesywna eliminacja odpadów ulegających biodegradacji z odpadów kierowanych na składowisko.

- Preferowanie kompostowania odpadów organicznych we własnym zakresie.

- Wdrażanie systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych            ze strumienia odpadów komunalnych.

- Rozwój systemów zbiórki i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych   i budowlanych.

#### 5.1.1.2. Plan działań w gospodarce odpadami w sektorze komunalnym

Ze względu na ustawowy obowiązek respektowania ustaleń planu gospodarki odpadami wyższego rzędu, przyjmuje się do wiadomości ustalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w którym zaplanowano obsługę terenu powiatu krośnieńskiego i gminy Dukla przez jeden Zakład Zagospodarowania Odpadów.

Miasto Krosno przystąpiło do realizacji  projektu budowy /  na terenie składowiska  odpadów / Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów z zapleczem technicznym i transportowym, wyposażonego w linie sortowania odpadów różnorodnych frakcji, rozdrabniania, prasowania i betonowania odpadów, przygotowania zawiesiny biofrakcji jak również kompostowania odpadów zielonych. Termin realizacji projektu do 31.07.2005.                        Przy aktualizacji niniejszego gminnego  planu gospodarki odpadami powinno się ten fakt uwzględnić.

Przy opracowywaniu planu gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gminy kierowano się następującymi założeniami:

- Na obszarze gminy będzie odbywała się selektywna zbiórka odpadów.

- Prowadzone będą bardzo intensywne działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zachęcanie mieszkańców do zagospodarowywania odpadów organicznych we własnym zakresie (kompostowanie przydomowe itp.).

- Zarówno system zbiórki opakowaniowych surowców wtórnych, jak i system odbioru odpadów niebezpiecznych od mieszkańców będzie uzupełnieniem systemów postępowania z odpadami opakowaniowymi i niebezpiecznymi wynikających z:

  - Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63 poz.638 z późn. zm..).

  - Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63 poz.639 z późn. zm..).

#### 5.1.1.3. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwienia

##### 5.1.1.3.1. Zbiórka i transport odpadów

Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwsze ogniwo systemu ich usuwania i unieszkodliwiania. Usuwanie odpadów z gospodarstw domowych oraz sposób ich przechowywania na terenie nieruchomości mają znaczący wpływ na czystość         i stan sanitarny w osiedlach, a tym samym na poziom bytowania mieszkańców. Magazynowanie odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy.

Odpady magazynuje się w różnego rodzaju zbiornikach przenośnych, przetaczanych lub przesypowych oraz w workach foliowych. Stosowanie zbiorników stałych ze względów sanitarnych oraz technicznych jest niedopuszczalne.

I. Zbiórka selektywna "u źródła":

Jest to najskuteczniejsza, a zarazem najtrudniejsza forma selektywnej zbiórki odpadów tj. indywidualna zbiórka na każdej posesji. Zaletą tej formy jest otrzymanie czystych, jednorodnych odpadów, natomiast wadą - duża liczba zbiorników lub worków foliowych i rozbudowany system transportu. Selekcja "u źródła" jest formą elastyczną, umożliwiającą stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania.             W ramach podanego systemu stosować można system dwupojemnikowy, trójpojemnikowy  i wielopojemnikowy.

II. Kontenery ustawione w sąsiedztwie (centra zbiórki)

Jest to najprostszy system polegający na ustawieniu w wybranych newralgicznych punktach miasta, osiedla, specjalnych zbiorników odpowiednio oznakowanych                         na selektywną zbiórkę odpadów użytkowych. System ten jest szczególnie przydatny                     w miastach do obsługi budownictwa wielorodzinnego, na parkingach, stacjach benzynowych, przy dużych obiektach handlowych, ale również i na terenach wiejskich. Przyjmuje się, że każdy punkt tego systemu powinien obsługiwać 500 – 1 000 mieszkańców i mieć zasięg nie większy niż 200 m.  W punktach tych jest umieszczany zestaw kontenerów lub pojemników dużych   o specjalnej konstrukcji.

III. Zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia (centra recyklingu, wiejskie punkty gromadzenia odpadów)

Są to miejsca ogrodzone, strzeżone, wyposażone w szereg kontenerów oraz pojemników i obsługujące znaczny teren (10 tys. - 25 tys. gospodarstw domowych).

Do punktów tych mieszkańcy mogą przynosić - dowozić, przeważnie bezpłatnie, różnego rodzaju odpady z gospodarstw domowych. Takie punkty są ważnymi centrami odzysku surowców wtórnych, umożliwiające odbiór znacznie większej gamy surowców niż system "kontener w sąsiedztwie". Oprócz podstawowych odpadów użytkowych (makulatura, szkło, tworzywa, złom metalowy) odbierane są tam:

- odpady niebezpieczne,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane,

- odpady z ogrodów i terenów zielonych.

Lokalizacja tych obiektów jest możliwa na terenach składowisk odpadów lub indywidualnie .

Szczególnie istotne z punktu widzenia celu, jest właściwe zbieranie odpadów ulegających biodegradacji. Aby umożliwić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji, już w gospodarstwach domowych mieszkańcy muszą zbierać na bieżąco odpady organiczne oddzielnie, w osobnym pojemniku.

Stosowane mogą być następujące metody zbiórki odpadów ulegających biodegradacji:

I. Zbiórka selektywna odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

- Bezpośrednio z domostw (zbiórka przy „krawężniku”).

- Z zastosowaniem pojemników ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstw domowych (centra zbiórki).

II. Zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych systemem dwupojemnikowym.

Odpady ulegające biodegradacji zbierane razem z odpadami mineralnymi w jednym pojemniku. W drugim pojemniku zbierane są wszystkie suche surowce wtórne oraz wydzielone odpady niebezpieczne do specjalistycznego unieszkodliwienia.

Metoda I zbiórki gwarantuje uzyskanie surowca o większej czystości, co ma szczególne znaczenie w przypadku stosowania kompostowania jako metody zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji. Pozyskany w ten sposób kompost może mieć szerokie zastosowanie, również do nawożenia gruntów pod uprawy.

Metoda II zbiórki daje surowiec częściowo zanieczyszczony. Może być on przerabiany m.in. w procesie fermentacji metanowej odpadów lub w pryzmach energetycznych. W przypadku skierowania pozyskanego tą metodą surowca do kompostowni uzyskuje się produkt gorszej jakości, mogący zawierać np. kawałki szkła, mający ograniczone zastosowanie, np. do rekultywacji terenów zanieczyszczonych.

Na terenie gminy Dukla funkcjonują dwa  systemy zbiórki odpadów komunalnych tj. ,, u źródła”  oraz kontener w sąsiedztwie (centra zbiórki).

Do zbiórki odpadów  wielkogabarytowych stosuje się następujące systemy:

- Okresowy odbiór bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon”

- Dostarczanie odpadów wielkogabarytowych do zakładu unieszkodliwiania odpadów.

- Bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego). Ta forma pozyskiwania odpadów wielkogabarytowych upraszcza system zbiórki odpadów i ich usuwania. Odpady te nie zasilają ogólnego strumienia odpadów komunalnych.

- System wymienny polegający na przekazaniu np. jeszcze sprawnego, ale konstrukcyjnie przestarzałego sprzętu, przy zakupie nowego.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w gminie prowadzona jest systemem okresowym      /  dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym).

Proponuje  się  stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon”.

Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się mogą:

- Wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne   prowadzące prace remontowe.

- Specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów.

Zaleca się, aby już na placu budowy składować w oddzielnych miejscach (pojemnikach) posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu odzysku i unieszkodliwiania lub na składowisko.

Przy zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:

- Gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) przyjmujący bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców oraz odpłatnie od małych           i średnich firm.

- Regularny odbiór odpadów przez specjalny pojazd (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych). Do tego celu stosowane są specjalne samochody  z pojemnikami objeżdżające w określone dni wyznaczony obszar.

- Zbiórka przez sieć handlową np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy                     z farbami itp. Władze samorządowe zawierają umowy z różnymi placówkami handlowymi w zakresie przyjmowania i przechowywania różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych. Specjalny pojazd zabiera   z tych placówek odpady niebezpieczne na żądanie.

Docelowo proponuje się lokalizację gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON)  na terenie składowiska Dukla.

#### 5.1.1.4. Transgraniczne przemieszczanie odpadów przez teren gminy Dukla

Międzynarodowy obrót odpadami może być realizowany wyłącznie przez ściśle określone przejścia graniczne. Na terenie gminy przejściem granicznym obsługującym międzynarodowy obrót odpadami jest przejście drogowe w Barwinku, na granicy państwowej z Republika Słowacką. Transgraniczne przemieszczanie odpadów na terenie gminy odbywa się głównie po drodze krajowej nr 9 /międzynarodowej

E-371/. Transport odpadów nie ma bezpośredniego znaczenia dla opracowywanego GPGO. Należy jednak zaznaczyć, że istnieje potencjalna możliwość wystąpienia poważnej awarii transportowej w zakresie niekontrolowanego przedostania się odpadów do środowiska.        Jest to istotne z punktu widzenia ochrony środowiska.

Usytuowanie gminy i w/w przejścia jest ważnym atutem do nawiązania współpracy              ze Słowacją w zakresie gospodarki odpadami.

### 5.1.2. Plan działań w gospodarce osadami ściekowymi

#### 5.1.2.1. Podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi

W zakresie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi przewiduje się osiągnięcie następujących celów zapewniających ochronę środowiska:

- zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego,

- zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych,

Ustawa o odpadach zdefiniowała kierunki stosowania komunalnych osadów ściekowych pod specjalnymi warunkami jako wykorzystanie osadów:

- w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,

- do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,

- do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji   o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,

- do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Przyjęcie takich kierunków wykorzystania wynika z troski o maksymalne wykorzystanie składników biogennych zawartych w osadach. O możliwości uruchomienia danego kierunku wykorzystania decyduje jednakże nie tylko fakt obecności składników biogennych lecz również obecność substancji toksycznych, których ilość w środowisku winna być limitowana a kontakt z produktami przeznaczonymi do spożycia winien być eliminowany. Generalnie o kierunkach wykorzystania decyduje znajomość charakterystyk osadów                  i trendów zmian składu chemicznego. Prognozy w tym zakresie są bardzo niepewne i z konieczności muszą opierać się o pewne założenia. Wynika to z faktu, iż monitoring charakterystyk osadów nie był do tej pory prowadzony, a orientacyjne dane o składzie                i zmianach składu komunalnych osadów ściekowych pochodzą z nielicznych opracowań badawczych.

#### 5.1.2.2. Projekt systemu gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi do 2015 roku

W ramach gospodarowania osadami ściekowymi na terenie gminy  zakłada się rozważenie następujących działań.

- Rekultywacja terenu składowiska  pozwoli na zdeponowanie części osadów ściekowych.

- Rolnicze wykorzystanie /osady spełniające normy wg rozporządzenia/.

Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych przy uprawie roślin przemysłowych.

- Wykorzystanie osadów do roślinnego utrwalania powierzchni skarp składowisk odpadów i innych terenów np. zdegradowanych.

- Spalanie. Z terenów objętych formami ochrony i terenów rolnictwa ekologicznego osady ściekowe   powinny być wywożone i spalane.

- Składowanie osadów ściekowych na składowiskach odpadów- warstwa osadu ściekowego może stanowić warstwę przesypki stosowaną na składowisku odpadów. Składowanie osadów może być prowadzone na składowiskach odpadów komunalnych.

- Kompostowanie osadów ściekowych-w tym celu należałoby wybudować kompostownie odpadów komunalnych

Proponowane działania związane z gospodarką osadami ściekowymi  i sposób postępowania z nimi uzależnione są od składu tych osadów.

5.2. Sektor gospodarczy

5.2.1. Cele i kierunki działań

Zgodnie z zapisami II Polityki Ekologicznej Państwa, udział odzyskiwanych                      i ponownie wykorzystywanych w procesach produkcyjnych odpadów z sektora gospodarczego w 2010 roku, powinien wzrosnąć dwukrotnie w odniesieniu do 1990 roku. Stąd konieczne jest zintensyfikowanie działań podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady, zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania tych odpadów. Polityka państwa w zakresie ochrony środowiska promuje wdrażanie nowych technologii „mało odpadowych” i „bezodpadowych”, metod czystej produkcji oraz budowę własnych instalacji służących odzyskowi  i unieszkodliwianiu odpadów przez ich wytwórców.

W dziedzinie gospodarki odpadami z sektora gospodarczego przewiduje się osiągnięcie w latach 2004 – 2015 następujących celów:

- Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów.

- Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów.

- Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego.

Kierunki działań dla osiągnięcia założonych celów:

- Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji.

- Wprowadzenie metod i technologii „czystej produkcji” powodującej zmniejszenie ilości i uciążliwości wytwarzanych odpadów.

- Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów.

- Dostosowanie gospodarki odpadami do wymagań europejskich zawartych                 w znowelizowanych krajowych aktach prawnych oraz do wytycznych zawartych w II Polityce Ekologicznej Państwa.

- Wyeliminowanie nieprawidłowego unieszkodliwiania w tym także nielegalnego lub nieprawidłowego składowania.

- Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów azbestowych.

Załączniki graficzne do rozdziału 5:

Mapa nr 6 - „Odpady w sektorze komunalnym –  Schemat systemu gospodarki odpadami”- GPGO

Mapa nr 7 - „Schemat systemu gospodarki odpadami” - PPGO

Mapa nr 8 - „Schemat systemu gospodarki odpadami” - WPGO

6. ZADANIA STRATEGICZNE OBEJMUJĄCE OKRES CO NAJMNIEJ 8 LAT

6.1. Zadania strategiczne i niezbędne koszty związane z realizacją

przedsięwzięć w gospodarce odpadami komunalnymi

Wprowadzanie w życie przyjętego planu gospodarki odpadami w sektorze komunalnym wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć związanych z wprowadzaniem segregacji odpadów. Niezbędne dla realizacji założonych działań koszty wyliczono na podstawie:

  - szacunkowych danych własnych gminy Dukla,

  - kosztów jednostkowych zamieszczonych w Krajowym, Wojewódzkim                 i Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami.

Koszty inwestycyjne i pozainwestycyjne podano wraz z harmonogramem działań:

- krótkoterminowych (lata 2004 – 2007)

- średnioterminowych (2008 – 2011)

- długoterminowych (2012-2015)

6.1.1. Zadania strategiczne w gospodarce odpadami komunalnymi

W tabeli 6.1. zamieszczono dane dotyczące harmonogramu zadań  w gospodarce odpadami komunalnymi wraz z szacunkowymi kosztami działań inwestycyjnych , a w  tabeli 6.2  zestawienie i koszt działań nieinwestycyjnych.

- Tab. 6.1. Zadania strategiczne w gospodarce odpadami komunalnymi

- w latach 2004 – 2015.

| L.p. | Opis zadania inwestycyjnego lub działania | Jednostki realizujące | Koszty szacun-kowe tys. zł | Lata realizacji |  |  | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004-2007 | 2008-2011 | 2012-2015 |  |
| 1. | Budowa kompostowni przy składowisku w Dukli | Gmina Dukla, GKiM Dukla | 1 000,0 | - | 1 000,0 | - | FOŚiGW, środki własne, środki strukturalne /UE/ |
| 2. | Rekultywacja starego składowiska w Dukli |  | 300,0 | 300,0 | - | - |  |
| 3. | Budowa oczyszczalni na składowisku w Dukli i podłączenie do kanal. miejskiej |  | 100,0 | 100,0 | - | - |  |
| 4. | Budowa nowej czaszy składowiska odpadów komunalnych w Dukli |  | 3 000,0 | 3 000,0 | - | - |  |
| 5. | Ujęcie biogazu na składowisku odpadów w Dukli |  | 200,0 | - | 200,0 | - |  |
| 6. | Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego-składowisko odpadów Dukla |  | 50,0 | 50,0 | - | - |  |
|  | Razem: |  | 4650,00 | 3450,00 | 1200,00 | - |  |

- Tab.6.2. Zestawienie i koszt działań nieinwestycyjnych w sektorze komunalnym

- na lata 2004 – 2015.

| L.p | - Opis zadania inwestycyjnego lub działania | Jednostki realizujące | ### Koszty ### szacun- ### kowe PLN | Coroczne koszty w kolejnych latach realizacji |  |  |  |  |  | Potencjalne źródła finanso-wania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 - 2011 | 2012 -2015 |  |
| 1. | Edukacja ekologiczna, organizacja szkoleń dotyczących gospodarki odpadami | Gmina, organizacje pozarządowe, | 24.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 | 8.000 | Gminny i PFOŚiGW, Inne źródła |
| 2. | Prowadzenie edukacji w szkołach na temat segregacji odpadów u źródła | Gmina, organizacje pozarządowe | 24.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 | 8.000 | Gminny i PFOŚiGW, Inne źródła |
| 4. | Propagowanie kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie | Gmina, organizacje pozarządowe | 12.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | Gminny i PFOŚiGW, Inne źródła |
| 5. | Opracowanie systemu kontroli uczestnictwa w zorganizowanym odbiorze odpadów | Gmina, firmy przewozowe | 12.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 4000 | Gmina |
| 6. | Raporty i aktualizacja GPOŚ z GPGO | Gmina | 6.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.000 | 2.000 | Gmina |
| 7. | Zgłaszanie do WIOŚ przypadków niewłaściwego składowania odpadów przemysłowych | Gmina, Organizacje pozarządowe | 1.200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | Gmina |
| Razem: |  |  | 69.200 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 26.400 | 26.400 | - |

6.2. Niezbędne koszty związane z realizacją przedsięwzięć w odpadami

niebezpiecznymi i w sektorze gospodarczym

Wprowadzanie zakładanego w Planie Gospodarki Odpadami systemu zbiórki                    i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, wymagać będzie ponoszenia znacznych kosztów, między innymi na: budowę gminnego punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON). Koszty inwestycyjne podano wraz z harmonogramem działań  w tabeli poniżej:

Tab.6.3. Zestawienie i koszt działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych w gospodarce odpadami  niebezpiecznymi i w sektorze gospodarczym na lata 2004 – 2015.

| Lp | - Opis zadania inwestycyjnego lub działania |  | Jednostki realizujące | Koszty Szacun- kowe (tys. zł) | lata realizacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2004 -2007 | 2008 -2011 | 2012 -2015 | - Potencjalne źródła finansowania |
| # Przedsięwzięcia inwestycyjne i koszty |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa GPZON (gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych) |  | Gmina Dukla | 70,0 | 70,0 | - | - | FOŚiGW, środki własne środki unijne, |
| 2. | Zbiórka i zdeponowanie wyrobów zawierających azbest na składowisku (realizacja do roku 2030) |  | Gmina Dukla Podmioty Gospodarcze | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | FOŚiGW, środki własne środki unijne, |
|  |  |  | ### Razem : | ### 220,0 | 120,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| Przedsięwzięcia nieinwestycyjne i koszty |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Koszt eksploatacji GPZON | ### Gmina Dukla |  | Roczny koszt eksploatacji jednego GPZON wynosi około 32 000 zł. |  |  |  |  |

6.3. Sumaryczne koszty wdrażania GPGO

W oparciu o wyliczone koszty inwestycyjne oraz szacunkową wycenę działań pozainwestycyjnych przedstawiono poniżej zestawienie kosztów związanych z wdrożeniem GPGO w latach 2004 – 2007, 2008 – 2011, 2012-2015.

Łączne koszty wdrażania GPGO w latach 2004-2015 wyniosą   4989,80 tys. zł Poniższa tabela przedstawia łączne koszty wdrażania GPGO w rozbiciu na sektor komunalny i gospodarczy w latach 2004 - 2015.

Tab.6.4. Koszty wdrażania GPGO w latach 2004 – 2015 (tys. zł)

| Rok | - Sektor komunalny - (bez odpadów niebezpiecznych) |  |  | - Sektor gospodarczy - (wraz z odpadami niebezpiecznymi) |  |  | Razem koszty wdrażania GPGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | inwestycy-jne | pozainwe-stycyjne | - Razem | inwestycy-jne | pozainwe-stycyjne | Razem |  |
| 2004 -2007 | 3450,00 | 26,40 | 3516,40 | 120,00 | - | 120,00 | 3636,40 |
| 2008-2011 | 1200,00 | 26,40 | 1226,40 | 50,00 | - | 50,00 | 1276,40 |
| 2012- 2015 |  | 26,40 | 26,40 | 50,00 | - | 50,00 | 76,40 |
| - Razem | 4650,00 | 79,20 | 4769,20 | 220,00 | - | 220,00 | 4989,20 |

W tabeli nie ujęto kosztów eksploatacji  GPZON.  Roczny koszt dla jednego GPZON wynosi około 32 000 zł.

6.4. Zasady finansowania

Koszty inwestycyjne

Zakres przewidywanych inwestycji związanych z realizacją planu gospodarki odpadami powinien być przedmiotem studium wykonalności. Celem analizy kosztów jest określenie realności wykonania zamierzonych przedsięwzięć zarówno pod kątem ich sfinansowania, jak i konsekwencji finansowych wdrożenia, a wiec poziomu cen usług niezbędnych do pokrycia kosztów eksploatacji.

Konieczność uwzględnienia tego typu wydatków w budżecie gminy powoduje, że wydatki takie muszą być odpowiednio wcześniej planowane (najpóźniej jesienią na kolejny rok).

Zewnętrznymi źródłami finansowania inwestycji może być Narodowy, Wojewódzki                         i Powiatowy Funduszu Ochrony Środowiska, kredyty bankowe, środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Koszty eksploatacyjne

Podstawowym źródłem przychodów są opłaty za wywóz odpadów. Uzupełniającymi źródłami przychodów mogą być, po wprowadzeniu segregacji, wpływy z tytułu sprzedaży: surowców wtórnych.

Coraz częściej za przychody uważa się również uniknięte koszty transportu, składowania lub przerobu odpadów w efekcie działań związanych z minimalizacją i unikaniem powstawania odpadów (akcje edukacyjne).

Prawidłowo przyjęta i stosowana cena za wywóz odpadów powinna uwzględniać pokrycie całości kosztów związanych z gospodarką odpadami.

Koszty segregacji (odzysku) surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych mogą być dofinansowane z budżetu gminy.

Opłaty

Obecnie opłaty za zbiórkę i wywóz odpadów są w całości przedmiotem umów zawieranych między właścicielem nieruchomości a podmiotami gospodarczymi mającymi zezwolenie Burmistrza na działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

W krajach Unii Europejskiej koszt gospodarki odpadami jest pokrywany albo z budżetu gminy, albo przez opłaty komunalne. Aby ukazać koszt świadczenia usług na rzecz społeczeństwa w ogóle, a indywidualnych producentów odpadów w szczególności, zaleca się gminom koncepcję opłat komunalnych. Opłaty komunalne za odpady stałe są też zgodne z przyjętą zasadą „zanieczyszczający płaci".

Jedyną możliwością dla wprowadzenia opłat za odpady stałe na zasadzie, jak opłaty komunalne (np. jak za wodę czy ścieki) jest przeprowadzenie w gminie referendum. Gdyby referendum dało pozytywny wynik gmina mogła by przejąć obowiązek nałożony na właścicieli nieruchomości. Należy dążyć do opłat wg odpowiednich wag, a nie ryczałtowych.

Niemniej jednak władze gminne powinny spowodować, aby na zarządzanym przez nie terenie wszyscy właściciele nieruchomości mieli obowiązek zawierania umów na zbieranie odpadów. Firmy wywozowe nie powinny mieć możliwości pobierania opłat bezpośrednio od osób korzystających z usługi. Pomogłoby to wykluczyć sytuację, że producent odpadów chcąc zaoszczędzić na opłatach pozbywa się odpadów niezgodnie  z prawem. Władze gminne muszą mieć bieżącą i pełną kontrolę nad ilością zbieranych oraz unieszkodliwianych                i zagospodarowywanych odpadów, a także nad pobieranymi opłatami.

Opłaty za usługi świadczone w gospodarce odpadami powinny powodować opłacalność finansową usług, stanowić pewną bazę dla planowania finansowego, być finansową motywacją do minimalizacji produkcji odpadów i recyklingu frakcji użytecznych.

Struktura i poziom opłat powinny odzwierciedlać strukturę i poziom kosztów usługi. Taryfy powinny dać się łatwo zmienić w przypadku zmiany kosztów (cen i ich struktury).                     Z drugiej strony zmiana popytu na usługi powinna bez korekty struktury i wysokości taryfy    w dalszym ciągu zapewniać przychody wystarczające na pokrycie kosztów.

Powinna ona pokryć koszty eksploatacyjne zakładów przeróbki i unieszkodliwiania odpadów oraz koszty zbiórki i transportu odpadów, zależne w istotny sposób od odległości rejonu zbiórki od miejsca przerobu odpadów.

Ponadto w przypadku zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji opłaty powinny uwzględniać spłatę rat kredytu.

Możliwości finansowania Planu

Pomimo swojego miejsca i znaczenia rynek finansowy ochrony środowiska nie jest w pełni znany i zrozumiały dla potencjalnych klientów. Wielość form, źródeł i procedur stosowanych w jego ramach wymaga dobrej orientacji w celu podjęcia właściwej decyzji finansowej. Niniejszy rozdział zawiera szczegółowe informacje na temat podstawowych źródeł finansowania inwestycji ekologicznych. Są nimi: fundusze ekologiczne, fundacje i fundusze strukturalne, banki oraz fundusze inwestycyjne. Każda grupa podmiotów i poszczególne podmioty w ramach grup zostały przedstawione w możliwie zwartej  i przystępnej formie.

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusze ekologiczne są najbardziej znanym i wykorzystywanym źródłem dotacji                                     i preferencyjnych kredytów dla podmiotów podejmujących inwestycje ekologiczne.  Wpływają na to: ilość środków finansowych jaką dysponują fundusze, warunki udostępniania środków finansowych  pożyczkobiorcy oraz procedury dochodzenia do uzyskania finansowego wsparcia funduszu.

Podstawowymi formami finansowania zadań proekologicznych przez NFOŚiGW                          są preferencyjne pożyczki i dotacje, ale uzupełniają je inne formy finansowania,                   np. dopłaty do preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych w bankach czy zaangażowanie kapitałowe w spółkach prawa handlowego. NFOŚiGW administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej.

Dotacje udzielane są przede wszystkim na: edukację ekologiczną, przedsięwzięcia pilotowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka lub mających eksperymentalny charakter, monitoring, ochronę przyrody, ochronę                                  i hodowlę lasów na obszarach szczególnej ochrony środowiska oraz wchodzących w skład leśnych kompleksów promocyjnych, ochronę przed powodzią, ekspertyzy, badania naukowe, programy wdrażania nowych technologii, prace projektowe i studialne, zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagrożeń, utylizację i zagospodarowanie wód zasolonych oraz profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów zagrożonych.

Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW, pochodzą głównie z opłat za korzystanie         ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Przychodami Narodowego Funduszu       są także wpływy z opłat produktowych oraz wpływy z opłat i kar pieniężnych ustalanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne  i górnicze.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podstawowym źródłem ich przychodów są: wpływy z tytułu: opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, a także z wpływów z kar za naruszanie warunków korzystania ze środowiska.

WFOŚ i GW w Rzeszowie wspiera przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym poprzez udzielanie dotacji i pożyczek na preferencyjnych warunkach. Forma dofinansowania zależy każdorazowo od statusu prawnego wnioskodawcy, rodzaju działalności i charakteru zadania.

Fundusz preferuje finansowe wspomaganie wnioskodawców, którzy w realizowane przedsięwzięcia angażują środki własne.

Jednym  z  podstawowych   warunków  ubiegania  się  o  wsparcie  finansowe  przez  Fundusz jest dostarczenie stosownej dokumentacji, w tym wymaganych zezwoleń.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej (PFOŚIGW) utworzony został wraz z utworzeniem powiatowego szczebla administracji państwowej. Fundusz ten nie ma osobowości prawnej. Dochodami PFOŚIGW  są wpływy z opłat za składowanie         i magazynowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a także z wpływów z administracyjnych kar pieniężnych. Dochody PFOŚiGW przekazywane są na rachunek starostwa, w budżecie powiatu mają charakter działu celowego.

Obecnie środki powiatowego funduszu przeznacza się na wspomagania działalności                     w zakresie określonym jak dla gminnych funduszy, a także na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na dochód GFOŚiGW składa się:  całość  wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów, 50% wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy, 10% wpływów z opłat i kar             z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska                          i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Dysponentem GFOŚiGW jest organ wykonawczy gminy. Dochody te mogą być wykorzystane na m.in. dotowanie i kredytowanie zadań modernizacyjnych                                                        i  inwestycyjnych służących ochronie środowiska, realizacje przedsięwzięć związanych                    z gospodarczym wykorzystaniem odpadów, wspieranie działań zapobiegających powstawanie odpadów.

Burmistrz jest zobowiązany do corocznego przedstawiania radzie gminy do zatwierdzania zestawienia przychodów i wydatków tego funduszu.

Celem działania GFOŚIGW jest dofinansowywanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie własnej gminy.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przestaną funkcjonować w najbliższych latach.

Ekofundusz

Od roku 1998 jednym z priorytetów w działaniach Ekofunduszu stała się również gospodarka odpadami. Fundacja wspiera najbardziej efektywne i nowatorskie przedsięwzięcia związane z utylizacją i unieszkodliwianiem odpadów oraz                                                    z rekultywacją gleb skażonych.

Ekofundusz udziela wsparcia finansowego jedynie w formie bezzwrotnej dotacji. Z reguły wynosi ona 10-30% kosztów projektu. W wyjątkowych przypadkach, gdy inwestorem jest instytucja budżetowa lub organ samorządowy, dotacja ta może sięgać 50%, a w ochronie przyrody, gdy partnerem Ekofunduszu jest społeczna organizacja pozarządowa - nawet 80%.

Banki

Coraz więcej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony środowiska. Dzięki współpracy z funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozszerzają one swoją ofertę kredytową o kredyty preferencyjne przeznaczone na przedsięwzięcia proekologiczne oraz nawiązują współpracę z podmiotami angażującymi swoje środki finansowe w ochronie środowiska (fundacje, międzynarodowe instytucje finansowe).

Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony Środowiska. Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie preferencyjnych kredytów  i dysponuje zróżnicowaną ofertą dla prywatnych i samorządowych inwestorów, a także osób fizycznych.

Ważne miejsce na rynku kredytów ekologicznych zajmują także międzynarodowe instytucje finansowe, a w szczególności Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy  i  Rozwoju .

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne stanowią nowy i potencjalnie ważny segment rynku finansowego ochrony środowiska. Oprócz dodatkowego kapitału mogą wnieść także wiedzę menedżerską, doświadczenie i kontakty do wspieranej finansowo spółki. Szerokie wejście ekologicznych funduszy inwestycyjnych na rynek finansowy ochrony środowiska, może okazać się przełomowe dla usprawnienia podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz integracji ochrony środowiska z przedsięwzięciami o charakterze gospodarczym. Doświadczenie           z łączeniem wymagań ochrony środowiska i rozwoju produkcji może być przydatne do niedopuszczenia do zwiększenia obciążeń środowiska w warunkach wzrostu gospodarczego. Fundusze inwestycyjne są nastawione na wykorzystywanie możliwości jakie dają współczesne procesy technologiczne i wiedza menedżerska. Ich zainteresowanie nowymi spółkami jest szczególnie cenne dla proekologicznego rozwoju gospodarki.

Fundusze strukturalne.

W momencie przystąpienia do Unii Europejskiej Polska straci możliwość korzystania          z funduszy przedakcesyjnych, lecz zyska dostęp do znacznie większych funduszy strukturalnych Unii. Trudno dziś powiedzieć na jakich zasadach będzie funkcjonował ten fundusz jednak należy założyć, że będzie on pełnił rolę silnego instrumentu pomocowego.

- HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBEJMUJĄCY

OKRES 4 LAT

Przedsięwzięcia strategiczne w gospodarce odpadami  w latach 2004 – 2007.

Tab.7.1.Przedsięwzięcia strategiczne w gospodarce odpadami komunalnymi.

| L.p. | Opis zadania inwestycyjnego lub działania | Jednostki realizujące | Koszty szacun-kowe tys. zł | Lata realizacji |  |  | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004-2007 | 2008-2011 | 2012-2015 |  |
| 1. | Budowa kompostowni przy składowisku w Dukli | Gmina Dukla, GK i M Dukla | 1 000,0 |  | 1 000,0 | - | FOŚiGW, środki własne, środki strukturalne /UE/ |
| 2. | Rekultywacja starego składowiska w Dukli |  | 300,0 | 300,0 |  | - |  |
| 3. | Budowa oczyszczalni na składowisku w Dukli i podłączenie do kanal. miejskiej |  | 100,0 | 100,0 |  | -- |  |
| 4. | Budowa nowej czaszy składowiska odpadów komunalnych w Dukli |  | 3 000,0 | 3 000,0 |  | -- |  |
| 5. | Ujęcie biogazu na składowisku odpadów w Dukli |  | 200,0 |  | 200,0 | - |  |
| 6. | Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego-składowisko odpadów Dukla |  | 50,0 | 50,0 |  | - |  |
| 7. | Razem: |  | 4650,00 | 3450,00 | 1200,00 |  |  |

Tab.7.2.Przedsięwzięcia strategiczne w gospodarce odpadami                                  niebezpiecznymi i gospodarczymi.

| Lp | - Opis zadania inwestycyjnego lub działania | Jednostki realizujące | Koszty Szacu-nkowe (tys. zł) | lata realizacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004 -2007 | Do 2011 |  | Do 2015 |
| 1. | Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych | Gmina Dukla | 70,00 | 70,00 | - | - |  |
| 2. | Zbiórka i zdeponowanie wyrobów zawierających azbest na składowisku (realizacja do roku 2030) | Gmina Dukla Podmioty Gospodarcze | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| ### Razem : |  |  | ### 170,00 | 120,00 | 50,00 | 50,00 |  |

- WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU

NA  ŚRODOWISKO

Stan gospodarki odpadami w gminie wypada korzystnie na tle innych gmin powiatu. Cele określone w GPGO oraz zaproponowany system gospodarki odpadami na obszarze gminy stwarzają szansę  na stopniowe eliminowanie niekorzystnych dla środowiska zjawisk.

Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki wyznaczeniu w GPGO następujących podstawowych celów:

- zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,

- rozszerzenie stosowania segregacji odpadów,

W gospodarce odpadami komunalnymi powinno się dążyć do zrealizowania następujących celów:

- objęcia 100 % mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych,

- kierowanie w roku 2010 na składowisko do 75,0% , 727,5 Mg (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995), oraz w roku 2013 – 50,0% , 435,0 Mg (również w stosunku do 1995 r),

- wydzielenie 20,0 %, 66,8 Mg odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych poprzez selektywną zbiórkę w roku 2006 oraz analogicznie 50,0% , 168,58 Mg w 2010r,

- co najmniej 15,0 % , 176.13 Mg poziomu wydzielenia odpadów budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych w roku 2006, i 40,0% - 445,26 Mg  w roku 2010,

- co najmniej 15,0%, 6,16 Mg wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych poprzez ich selektywną zbiórkę w roku 2005  i  50,0% , 20,77 Mg w 2010 r.

- zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dla osiągnięcia         w latach 2007 - 2010 poziomu odzysku–50,0 % tj; 621,22 Mg oraz poziomu recyklingu–  25,0 % tj; 310,61 Mg.

Kierunki działań dla osiągnięcia założonych celów:

- stworzenie systemu prawno - administracyjnego umożliwiającego objęcie docelowo 100 % mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych,

- rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów,

- prowadzenie ciągłej akcji edukacyjnej,

- wdrażanie systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych         ze strumienia odpadów komunalnych,

- rozwój systemów pozyskania i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych,

W gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi powinno się dążyć                      do zrealizowania następujących celów:

- zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych,

- maksymalizacji stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych                       w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wymagań stawianych przez przepisy,

- zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i ochrony środowiska.

Kierunki działań dla osiągnięcia założonych celów:

- wykorzystanie  do prac rekultywacyjnych na terenie zamykanych składowisk oraz  do „przesypki” na eksploatowanych składowiskach poza gminą,

- kompostowanie,

- rolnicze wykorzystanie,

W zakresie odpadów powstających w sektorze gospodarczym powinno się dążyć                             do osiągnięcia następujących celów:

- zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów,

- bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów,

Kierunki działań dla osiągnięcia założonych celów:

- systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji,

- wprowadzenie metod i technologii „czystej produkcji” powodującej zmniejszenie ilości i uciążliwości wytwarzanych odpadów,

- stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów,

- dostosowanie gospodarki odpadami do wymagań europejskich zawartych                 w znowelizowanych krajowych aktach prawnych i wytycznych,

- wyeliminowanie nieprawidłowego unieszkodliwiania w tym także nielegalnego lub nieprawidłowego składowania,

W gospodarce odpadami niebezpiecznymi należy dążyć do osiągnięcia następujących celów:

- przeciwdziałanie powstawaniu odpadów niebezpiecznych,

- właściwej gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

Kierunki działań dla osiągnięcia założonych celów:

- wyodrębnianie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

- monitorowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw mających istotny udział w wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych,

- budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych,

- zwiększanie odzysku  surowców z odpadów niebezpiecznych,

9.0.  SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU

9.1. Zasady zarządzania systemem

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami w gminie Dukla wynikać będzie:

- Z ustawowo określonego zakresu zadań samorządu gminnego.

- Zadań określonych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami, zaakceptowanych przez  Radę Miasta i Gminy.

Ponadto, Plan Gospodarki Odpadami winien być skorelowany z całym systemem planowania na obszarze gminy, zwłaszcza z:

- Programem Ochrony Środowiska (którego jest częścią).

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

- Strategią Rozwoju Gminy.

9.1.1. Ustawowo określone zadania poszczególnych szczebli  administracji

i samorządów w zakresie gospodarki odpadami

#### 9.1.1.1. Zadania gmin

Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości    i porządku określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku          w gminach.

Pod pojęciem właścicieli nieruchomości rozumie się w świetle omawianej ustawy także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2.1.).

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy   (art. 3.1.). Do zadań gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania, a w szczególności (art. 3.2.):

- Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na swoim terenie lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych.

- Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji, własnych lub z innymi gminami:

  - instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

  - stacji zlewnych,

  - instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części.

- Zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych,                    w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości orz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku.

- Organizowanie selektywnej zbiórki, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

- Zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w tym zakresie.

- Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i opracowywania planu sieci kanalizacyjnej.

- Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontrolowania częstości i sposobów usuwania komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowywania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Powyższe zadania gmina powinna realizować na podstawie planu gospodarki odpadami.

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego,         w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m. in. (art. 4):

- Prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

- Rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagań dotyczących ich rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

- Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Rada gminy może ustalić - w drodze uchwały - górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości                               (art. 6.2). Ustalając stawki powyższych opłat, rada gminy może stosować stawki niższe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny (art. 6.4).

Narzędziem ekonomicznym gospodarowania odpadami w gminie są gminny oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW                              i WFOŚiGW). Służą one do finansowania przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym także nowoczesnemu gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Wójt jest zobowiązany do corocznego przedstawiania radzie gminy oraz zatwierdzania zestawienia przychodów i wydatków tego funduszu.

9.1.1.2. Zadania powiatów

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U.nr 91 poz. 578) powiat otrzymał zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie:

- Ochrony środowiska.

- Utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej.

Powiat jako jednostka samorządowa organizująca wspólne działania gmin w sprawach przekraczających możliwości ekonomiczne i organizacyjne pojedynczych gmin predysponuje tę jednostkę administracyjną w szczególności do racjonalnego rozwiązywania problemów lokalizacyjnych składowisk odpadów komunalnych. Rola powiatów może mieć również charakter inspirujący, koordynujący i mediacyjny. Powiaty mogą również przejąć te zadania na podstawie porozumień komunalnych jako zadania publiczne o zasięgu ponadgminnym, zgodnie z tym, że inwestowanie w racjonalne zagospodarowanie odpadów komunalnych w skali powiatu będzie efektywniejsze ekonomicznie, organizacyjnie                     i technicznie niż w skali pojedynczej gminy.

Narzędziem ekonomicznym powiatu jest Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska                        i Gospodarki Wodnej.

9.1.1.3. Samorząd województwa

Samorząd województwa:

- Określa strategię rozwoju województwa oraz prowadzi politykę jego rozwoju określając m.in.:

  - zasady racjonalnego korzystania z zasobów przyrody,

  - zasady kształtowania środowiska naturalnego zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego.

- Wykonuje określone ustawami zadania o charakterze wojewódzkim, m.in.            w zakresie ochrony środowiska.

Zarząd Województwa:

- Wydaje decyzje administracyjne określające np. wysokość opłat za umieszczenie odpadów na składowisku w razie niedopełnienia przez wytwarzającego odpady obowiązku uiszczenia w terminie wymaganej opłaty lub złożenia w tym przedmiocie nierzetelnej informacji.

- Prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia wpływów                z opłat i kar pieniężnych stanowiących dochody NFOŚiGW oraz funduszy wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

- Przyjmuje informacje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska                       o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla tego terenu.

9.1.1.4. Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami

Według ustawy o odpadach projekt planu gminnego podlega zaopiniowaniu przez:

- Zarząd Województwa.

- Organy wykonawcze  powiatu.

Zarząd Województwa opiniuje Plan pod kątem jego zgodności z Planem wojewódzkim.

Z kolei organy wykonawcze powiatu , poprzez opiniowanie Planu gminnego mają wpływ na tworzenie zasad zarządzania gospodarką na swoim obszarze, w kontekście współpracy międzygminnej i działań ponadlokalnych już na etapie tworzenia Planu. Równocześnie „zabezpieczają" one swoje interesy lokalne.

9.1.1.5. Aktualizacja i modyfikacja planów

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata. Organy wykonawcze poszczególnych szczebli przygotowują            co 2 lata sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami. W przypadku gminy są one przechowywane przez Radę Gminy.

9.1.1.6. Raportowanie wdrażania planu

Kolejnym elementem zarządzania systemem i monitorowania gospodarki odpadami jest sporządzanie raz na 2 lata raportu z postępów we wdrażaniu Planu Gospodarki Odpadami.

9.1.1.7. Wskaźniki monitorowania efektywności Planu

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko. Poniżej (tabela 6.1.) zaproponowano takie wskaźniki, przyjmując że lista ta nie jest wyczerpująca   i będzie sukcesywnie modyfikowana.

Tab.6.1. Wskaźniki monitorowania Planu ( 2003 rok)

| L.p. | - Wskaźnik | Stan wyjściowy |
| --- | --- | --- |
| A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko |  |  |
| 1. | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych /1 mieszkańca x rok | 0.269 Mg/M/rok |
| 2. | Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych /1 mieszkańca x rok | 2,30 kg/M/rok |
| 3. | Ilość zebranych odpadów komunalnych/1 mieszkańca x rok | 0,121 Mg/M/rok |
| 4. | Stopień pokrycia mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych | 97% |
| 5. | Ilość podmiotów gospodarczych objętych zbiórką odpadów komunalnych | 90% |
| 6. | Ilość zebranych selektywnie odpadów (w stosunku do ilości zebranych odpadów komunalnych) | 10,40% |
| 7. | Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych | 0% |
| 8. | Udział odpadów komunalnych unieszkodliwianych przez składowanie | 89,60% |
| 9. | Ilość wytworzonych osadów ściekowych | 18,02 Mg s.m. |
| 10. | Ilość osadów ściekowych unieszkodliwionych przez składowanie | 18.02 Mg s.m. |

Określenie powyższych wskaźników wymaga posiadania odpowiednich informacji

pochodzących z monitoringu środowiska. Informacje te powinny być opracowane przez odpowiednie służby.

10. STRESZCZENIE PGO W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

WPROWADZENIE

Plan Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Dukla jest bezpośrednim efektem realizacji ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r.

Plan uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych                             z zakresu gospodarki odpadami.

Gminny plan gospodarki odpadami określa:

- aktualny stan gospodarki odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,

- cele i działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,   w tym projektowany system gospodarki odpadami,

- niezbędne koszty funkcjonowania i zasady finansowania proponowanego systemu,

- sposób monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Dokumentem nadrzędnym dla Gminnego Planu Gospodarki Odpadami jest Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami oraz Plan  Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.

ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI

Odpady komunalne

Analiza aktualnej sytuacji w gospodarce odpadami w gminie Dukla pozwala na wysunięcie następujących wniosków:

- Na obszarze gminy, zamieszkałym przez  17094 osoby, zebrano w 2003 roku 2062,84 Mg /ton/ zmieszanych odpadów komunalnych. W przeliczeniu na  1 mieszkańca jest to 0,121 Mg.

- Zbiórka odpadów na obszarze gminy prowadzona jest  systemem „u źródła” oraz kontener w sąsiedztwie / centra zbiórki /

- Na obszarze gminy podstawowym sposobem postępowania  z zebranymi odpadami jest ich unieszkodliwianie przez składowanie.

Komunalne osady ściekowe

Ilość osadów ściekowych na terenie gminy oszacowano na 18,02 Mg s.m./rok. Analiza stanu obecnego pozwala na stwierdzenie, że  obecnie osady są wywożone na składowisko odpadów w Dukli.

Odpady niebezpieczne

Poza sektorem działalności przemysłowej i usługowej wytwórcami odpadów niebezpiecznych są również gospodarstwa domowe. Odpady niebezpieczne powstające       w gospodarstwach domowych kierowane są obecnie ze strumieniem odpadów komunalnych na składowisko Dukla.

Ilość odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych wytworzonych                      w gospodarstwach domowych w 2003 roku w gminie została oszacowana na około         39,38 Mg .

- Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych

- Odpady zawierające azbest

Ze względu na niepełne dane przyjęto szacunkowo ilość odpadów azbestowych                        w gminie Dukla na około 2100 Mg.  Dokładniejsze sprecyzowanie ilości odpadów azbestowych w gminie  wymagałoby przeprowadzenia szczegółowej analizy stanu aktualnego. Nie ma to jednak zasadniczego wpływu na zasady i kierunki postępowania              z odpadami azbestowymi.

PROGNOZA ZMIAN

Odpady komunalne

W stosunku do roku 2000 oczekiwać należy wzrostu ilości odpadów w tym sektorze               o ok. 21% w roku 2006, 33% w roku 2010 oraz 51% w roku 2014.

Osady ściekowe

Szacuje się , że ilość osadów ściekowych będzie się systematycznie zwiększać                           z obecnych 18,02 Mg s.m. do  103,83 Mg s.m. w 2011 roku oraz 145,658 Mg s.m. w 2015 roku. Rzeczywista ilość osadów ściekowych powstająca w kolejnych latach na terenie gminy Dukla będzie wynikała z tempa obejmowania siecią kanalizacyjną istniejącej i nowej zabudowy.

###### Odpady niebezpieczne

W Planie przyjęto szacunki dotyczące ilości odpadów niebezpiecznych, które mogą powstać do roku 2015.

Prognozuje się, że ilość odpadów zawierających azbest będzie się kształtowała na poziomie ok.100 Mg rocznie.

ZAŁOŻONE CELE GOSPODARKI ODPADAMI

Odpady komunalne

- Cel ogólny średniookresowy i długoterminowy do roku 2015 to zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku  i unieszkodliwiania.

Cele krótkoterminowe na lata 2004 – 2007 to:

- Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów 98% mieszkańców gminy  a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska.

- Skierowanie w roku 2007 na składowisko do 82% (wagowo) , 795,4 Mg całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Osiągnięcie do końca roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych: odzysku w wysokości 50%- 621,22 Mg , recyklingu 25%- 310,61 Mg.

- Deponowanie na składowisku nie więcej niż 78% wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Cele średnioterminowe i długoterminowe  na lata 2008 – 2015 to:

- Skierowanie w roku 2010 na składowisko nie więcej niż 75% (wagowo), 727,5 Mg całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów 100% mieszkańców gminy.

- Deponowanie  w roku 2015 na składowisku nie więcej niż 50%-3117 Mg wszystkich odpadów komunalnych.

Osady ściekowe

#### W zakresie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi przewiduje się osiągnięcie następujących celów zapewniających ochronę środowiska:

- zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego,

- zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych,

- maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

ZADANIA STRATEGICZNE OBEJMUJĄCE OKRES CO NAJMNIEJ 8 LAT.

Wprowadzanie w życie przyjętego Planu Gospodarki Odpadami w sektorze komunalnym wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć pozainwestycyjnych i inwestycyjnych związanych                                                  z prowadzeniem selektywnej zbiórki  odpadów komunalnych. Koszty inwestycyjne                       i pozainwestycyjne podano wraz z harmonogramem działań krótko-                                                , średnio terminowych i długoterminowych.

- Oprócz kosztów inwestycyjnych oraz kosztów zbierania, transportu i odzysku /unieszkodliwiania/ odpadów, zaproponowano również działania pozainwestycyjne.

Wprowadzanie zakładanego w Planie Gospodarki Odpadami systemu zbiórki                                   odpadów niebezpiecznych, wymagać będzie ponoszenia znacznych kosztów, między innymi na budowę gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON)

Plan określa szacunkowe koszty inwestycyjne w tym zakresie wraz z harmonogramem działań.  Łączne koszty wdrażania GPGO w latach 2004-2015 wyniosą ok. 4989,80 tys. zł .

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBEJMUJĄCY OKRES 4 LAT

Za podstawowe przedsięwzięcia strategiczne w gospodarce odpadami komunalnymi                 w latach 2004 – 2007 uznano modernizację składowiska odpadów komunalnych w Dukli.

Za przedsięwzięcia strategiczne w gospodarce odpadami niebezpiecznymi                                   i gospodarczymi w latach 2004-2007 uznano budowę na terenie składowiska Dukla GPZON /gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych/.

SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU

Istotnym instrumentem umożliwiającym porządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy może stać się niniejszy Plan. Jego wdrażanie będzie polegało na okresowej ocenie zaproponowanych w Planie wskaźników stanu gospodarki odpadami. Elementem zarządzania i monitorowania systemu gospodarki odpadami jest obowiązek sporządzania przez Burmistrza raz na 2 lata raportu z postępów we wdrażaniu Planu                                         i przedkładania go Radzie Gminy. Wnioski z kontroli postępu w zakresie wdrażania przedsięwzięć zdefiniowanych  w Planie Gospodarki Odpadami zostaną uwzględnione               w jego aktualizacji /4 lata/.

  - SŁOWNIK OKREŚLEŃ I SFORMUŁOWAŃ UŻYTYCH

W OPRACOWANIU.

- Odpady: oznaczają każdą substancje, lub przedmiot należący do jednej z kategorii określonych w załączniku nr. 1 do ustawy, z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do ich pozbycia jest zobowiązany.

- Odpady niebezpieczne: są to odpady należące do kategorii, lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr. 2 do w/w ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr. 4, lub należące do określonych na liście B i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr. 3 oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr. 4.

- Gospodarowanie odpadami: jest to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad działaniami i miejscami unieszkodliwiania.

- Magazynowanie odpadów: czasowe przetrzymywanie, lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem.

- Odpady komunalne: odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych.

- Odpady medyczne: odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań w zakresie medycyny.

- Odpady obojętne: odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne, ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają bidegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, podziemnych, gleby i ziemi.

- Odpady ulegające biodegradacji: odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

- Odpady weterynaryjne: odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku                                z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeniach na zwierzętach.

- Odzysk: wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji , materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr. 5 do ustawy.

- Odzysk energii: termiczne przekształcenie odpadów w celu odzyskania energii.

- Oleje odpadowe: wszelkie oleje smarowe, lub przemysłowe, które nie nadają się do wykorzystania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych, oleje przekładnikowe, oleje smarowe, oleje do turbin, oleje hydrauliczne.

- PCB: polichlowane bifenyle , polichlorowane trifenyle, monometylotetrachloro-difenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylo-metan, oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie.

- Posiadacz odpadów: każdy kto faktycznie włada odpadami, wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna; domniemywa się,                  że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

- Recykling: taki odzysk, który polega na powtórnym przetworzeniu substancji, lub materiałów zawartych w odpadach  w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu,             w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

- Recykling organiczny: obróbka tlenowa, w tym kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach, przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.

- Składowisko odpadów: obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.

- Spalarnie odpadów: instalacja, w której zachodzi termiczne przekształcenie odpadów w celu ich unieszkodliwienia.

- Stosowanie komunalnych osadów ściekowych: rozprowadzanie na powierzchni ziemi, lub wprowadzenie komunalnych osadów ściekowych do gleby, w celu ich wykorzystania.

- Termiczne przekształcanie odpadów: procesy utleniania odpadów, w tym spalania, zgazowywania, lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu pirolitycznego, prowadzone w przeznaczonych do tego celu instalacjach lub urządzeniach na zasadach określonych  w przepisach szczegółowych ; recykling organiczny nie jest traktowany jako termiczne przekształcanie odpadów.

- Unieszkodliwianie odpadów: poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonych w załączniku nr 6. do ustawy o odpadach, w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

- Wytwórcy odpadów: każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie, lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu odpadów, wytwórcą odpadów powstajacych w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów,czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest równiż podmiot, który świadczy usługę, chyba ze umowa o świadczenie usług stanowi inaczej.

- Zbieranie odpadów: każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

- G.P.Z.O.N. – Gminny Punkt Zagospodarowania Odpadów Niebezpiecznych.

- Z.Z.O. - Zakład Zagospodarowania Odpadów.

- K.P.G.O. - Krajowy Plan Gospodarki Odpadami.

- W.P.G.O. - Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami.

- P.P.G.O. - Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami

- G.P.G.O. - Gminny Plan Gospodarki Odpadami

12. BIBLIOGRAFIA.

DOKUMENTY.

1.	Ustawa – Prawo o ruchu drogowym – z dnia 20 czerwca 1997 r. ( Dz. U. Nr 98) z późniejszymi zmianami.

2.	Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. Nr 132 poz. 662 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa o odpadach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 592 z póżn. zm.)

- Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z 27 kwietnia 2001 (Dz. U. Nr 62 poz.627 z późn. zm.).

- Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 (Dz. U. Nr 63 poz. 638 z późn. zm.).

- Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz  zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 (Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z późn. zm.).

- Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 (Dz. U. Nr 63 poz. 638 z późn. zm.).

- Dyrektywa  2000/53/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, uchwalona 7 września 2000r.,

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami – Warszawa, październik 2002 (Mon. Pol. z 2003 r. Nr 11 poz. 159).

- Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2000- 2006 – Rzeszów, kwiecień 2000 r.,

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Rzeszów, sierpień 2002 r.,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66 poz. 620)

POZYCJE KSIĄŻKOWE.

1.	„Ochrona środowiska naturalnego” – Zdzisław Chłopek, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności – Warszawa, 2002,

4.	„Problemy recyklingu” – materiały konferencyjne, II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Rogów – 2002,

6.	 Strategia gospodarki odpadami komunalnymi – praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. inż. Marii Żygadło – Poznań 2002,

7.	Podstawy gospodarki odpadami – Czesława Rosik–Dulewska, Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa 2000,

8.	Gospodarka odpadami miejskimi – E.S. Kempa, Arkady, Warszawa 1983

MATERIAŁY KONFERENCYJNE, POMOCNICZE i CZASOPISMA.

2.	Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy recyklingu”-  Rogów – 2002

3.	„Recykling”- Przegląd komunalny, nr 11/2002

5.	Podstawy gospodarki stałymi odpadami komunalnymi – Centrum Edukacji Zarządzania Ochroną Środowiska, Warszawa 1999

6.	Poradnik – Powiatowe plany gospodarki odpadami – Warszawa 2003

7.	Kompleksowy program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski południowej – Instytut Gospodarki Odpadami, Katowice

8.	Stan środowiska w województwie podkarpackim (1999,2000,2001) – WIOŚ w Rzeszowie, Rzeszów 2000,2001,2002

9.	Gospodarka odpadami w województwie podkarpackim – WIOŚ                         w Rzeszowie, Rzeszów 2002

10.	Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski – Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

ZASOBY INTERNETOWE

13.  ZAŁĄCZNIK NR 1

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów.

- Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. – Dukla, ul. Parkowa 5 - zakres usług: gospodarka odpadami, selektywna zbiórka, recykling, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie czystości dróg, placów i ulic.

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów

1. Wiesław Paszek – Usługi Rolnicze, Leśne i Komunalne   zam. Cergowa 143

- zbieranie i transport odpadów komunalnych.

- opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

- Marcin Belczyk zam. Lipowica

-     opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.